### 3.2.2 用水量变化趋势

梅州市各项用水量从 1980 年至 2000 年，增长情况各不相同，其中生活用水和工业用水一直处于持续增长状态。全市总用水量从 1980 年的17.80 亿m3增加到 2000 年的22.47 亿m3，年均增长率1.30% 。梅州市总用水量趋势见图3-2-2。

图3-2-2  梅州市总用水量趋势图

按“原口径”统计分析，全市生活用水（包括城镇和农村生活用水）从1980年的1.46亿m3增加到2000年的3.17亿m3，年增长率4.0%，用水量的增长速度超过人口增长速度。其中城镇生活用水从1980年的0.22亿m3，增长到 2000 年的1.23亿m3 ，平均年增长速度9.0%，增长速度较快，但城镇人均日用水定额变化不大，主要是由于城镇人口增长速度基本与用水量的增长速度基本持平。农村生活用水从1980年的1.24亿m3增长到1.94亿m3，平均年增长速度2.3%，增长缓慢。主要是由于农村生活水平的提高以及部分农村人口迁移到城镇使农村生活用水增长缓慢。

工业用水从1980年的0.56亿m3变化为 2000年的3.33亿m3，年均增长率为9.3%。

农业用水（包括农田灌溉和林牧渔用水）从1980年的15.78亿m3下降到 2000年的15.97亿m3 ,呈波动式上升，年平均递增率不到0.1%, 这期间有效灌溉面积和实际灌溉面积呈减少趋势，但林牧渔灌溉（补水）面积呈缓慢上升趋势。

在全市用水量持续增长的同时，用水组成也在不断变化。工业和生活用水的比重增加，农业用水比重下降。从1980年到2000年的20年间，生活用水占总用水的比重由8.17% 增加到14.09%；工业用水占总用水的比重由 1980 年的3.1% 增加到2000 年的14.83%；农业用水占总用水的比重由88.67% 减少到71.08%。

表3-2-3                  梅州市用水结构变化分析表

| 年份 | 总用水量（亿m3） | 各用水结构（％） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇生活 | 农村生活 | 工业 | 农田灌溉 | 林牧渔业 |
| 1980 | 17.80 | 1.21 | 6.96 | 3.16 | 88.39 | 0.28 |
| 1985 | 18.43 | 1.87 | 8.03 | 3.99 | 85.45 | 0.65 |
| 1990 | 18.93 | 2.42 | 8.99 | 6.92 | 80.25 | 1.42 |
| 1995 | 19.86 | 3.57 | 9.04 | 11.55 | 72.34 | 3.51 |
| 2000 | 22.47 | 5.45 | 8.64 | 14.83 | 69.45 | 1.63 |
| 2005 | 20.95 | 5.58 | 7.29 | 17.46 | 69.33 | 0.34 |

### 3.2.3 用水效率

1980年至2000年，全市万元 GDP(按2000年可比价计算)用水量从6404m3 下降到1277m3，减少了79.9%。也就是说，单方水 GDP 产出从1元提高到5元，用水效率提高较快。2000 年单方水 GDP 产出比全国平均低12.2元。同期工业用水效率提高也较为明显，万元工业产值用水量（按 2000 年可比价计算）从375m3下降到190 m3，下降了50.6%。农业亩均用水量变化不大, 1980年至2000年，从914 m3下降到907 m3。随着生活水平的提高，城镇生活人均用水定额逐渐提高，从128L提高到 2000 年的209L，农村居民人均生活用水定额从85L 提高到2000年的105L。

### 3.2.4 用水消耗量

用水消耗量（简称耗水量）是指毛用水量在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。耗水量主要包括农田灌溉耗水量、工业耗水量、生活耗水量和其他用户耗水量。耗水率为耗水量与用水量之比，是反映一个地区用水水平的重要特征指标。

2000 年全市用水消耗总量9.05亿m3, 其中城镇生活耗水量0.25亿m3，占总耗水量的2.76%, 农村生活耗水量1.35亿m3，占总耗水量的14.9%，工业耗水量0.61亿m3，占总耗水量的6.74%，农业耗水量6.60亿m3，占总耗水量的72.9% 。各类用户的用水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大。全市平均农业耗水率为42.3%, 工业耗水率为18.5%, 城镇生活耗水率为19.9%, 农村生活耗水率为70.2%, 综合耗水率 40.3% 。具体详见表3-2-4、表3-2-5。

2005年全市耗水量为10.59亿m3，综合总耗水率50.7%，其中农田灌溉耗水率52.7%，林牧渔畜耗水率为71.8%，工业耗水率为24.6%，城镇生活耗水率为25.0%，农村生活耗水率为80.0%。

表3-2-4                              2000年梅州市用水指标统计表

| 三级区 | 四级区 | 行政区 | 人均用水量(m3/人) | 单位GDP用水量(m3/万元) | 城镇生活 | 城镇公共 | 火电用水指标(m3/万kW) | 一般工业 用水指标(m3/万元) |  | 林牧渔用水指标 (m3/亩) |  |  | 农田灌溉用水指标 (m3/亩) |  |  |  | 农村居民用水指标(L/人日) | 牲畜用水指标 (L/头日) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按 总 产 值 | 按 增 加 值 | 林 果 灌 溉 | 草 场 灌 溉 | 鱼 塘 补 水 | 水田 | 水 浇 地 | 菜田 | 综合 |  | 大 牲 畜 | 小 牲 畜 |
| 东江秋香江口以上 | 东江枫树坝以上 | 兴宁市 | 450 | 1318 | 190 | 125 |  | 165 | 548 | 200 |  | 600 | 992 | 448 | 609 | 879 | 91 | 105 | 60 |
|  |  | 分区小计 | 450 | 1318 | 190 | 125 |  | 165 | 548 | 200 |  | 600 | 992 | 448 | 609 | 878 | 91 | 105 | 60 |
| 韩江白莲以上 | 梅江梅州 | 梅江区 | 369 | 524 | 265 | 129 |  | 173 | 503 | 200 |  | 680 | 930 | 430 | 614 | 826 | 98 | 105 | 60 |
|  |  | 兴宁市 | 392 | 1261 | 190 | 122 |  | 165 | 618 | 200 |  | 600 | 992 | 450 | 628 | 888 | 91 | 105 | 60 |
|  |  | 梅 县 | 749 | 1228 | 201 | 115 | 583377 | 200 | 661 | 180 |  | 620 | 1072 | 428 | 679 | 975 | 126 | 105 | 60 |
|  |  | 平远县 | 588 | 1389 | 195 | 111 |  | 205 | 813 | 200 |  | 730 | 998 | 400 | 650 | 883 | 108 | 105 | 60 |
|  |  | 蕉岭县 | 642 | 976 | 190 | 116 | 313725 | 200 | 581 | 220 |  | 750 | 992 | 431 | 651 | 949 | 115 | 105 | 60 |
|  |  | 五华县 | 375 | 1886 | 185 | 75 |  | 200 | 754 | 200 |  | 660 | 972 | 450 | 635 | 886 | 115 | 105 | 60 |
|  |  | 分区小计 | 473 | 1222 | 215 | 115 | 566328 | 187 | 624 | 189 |  | 648 | 1004 | 437 | 642 | 910 | 110 | 105 | 60 |
|  | 汀江梅州 | 大埔县 | 413 | 1633 | 180 | 110 |  | 205 | 613 | 220 |  | 600 | 951 | 346 | 625 | 929 | 91 | 105 | 60 |
|  | 韩江梅州 | 大埔县 | 463 | 1117 | 180 | 110 |  | 205 | 515 | 220 |  | 600 | 951 | 334 | 620 | 920 | 91 | 105 | 60 |
|  |  | 丰顺县 | 475 | 1744 | 181 | 110 |  | 215 | 818 | 230 |  | 700 | 975 | 460 | 684 | 883 | 98 | 105 | 60 |
|  |  | 分区小计 | 470 | 1455 | 180 | 110 |  | 209 | 626 | 228 |  | 644 | 966 | 445 | 679 | 895 | 95 | 105 | 60 |
|  | 三级区合计 |  | 465 | 1267 | 202 | 123 | 566328 | 189 | 624 | 191 |  | 200 | 995 | 437 | 645 | 909 | 98 | 105 | 60 |
| 韩江白莲以下及粤东诸河 | 榕江梅州 | 丰顺县 | 390 | 1467 | 180 | 110 |  | 215 | 818 | 230 |  | 700 | 975 | 460 | 684 | 883 | 98 | 105 | 60 |
|  |  | 分区小计 | 390 | 1467 | 180 | 110 |  | 215 | 818 | 230 |  | 700 | 975 | 460 | 684 | 883 | 98 | 105 | 60 |
| 梅州市合计 |  |  | 463 | 1277 | 209 | 112 | 566328 | 190 | 628 | 192 |  | 647 | 994 | 438 | 646 | 907 | 105 | 105 | 60 |

表3-2-5                               2000年各行政区用水消耗量情况统计表（新口径）              耗水量：万m3  耗水率：%

| 三级区 | 四级区 | 行政区 | 工 业 |  |  |  |  |  | 城镇生活 |  | 农村生活 |  | 农 田 灌 溉 |  |  |  |  |  |  |  | 林 牧 渔 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 火 电 |  | 一般工业 |  | 小 计 |  | 耗 水 量 | 耗 水 率 | 耗 水 量 | 耗 水 率 | 水 田 |  | 水浇地 |  | 菜 田 |  | 小 计 |  | 耗 水 量 | 耗 水 率 | 耗 水 量 | 耗 水 率 |
|  |  |  | 耗 水 量 | 耗水率 | 耗 水 量 | 耗水率 | 耗 水 量 | 耗水率 |  |  |  |  | 耗 水 量 | 耗水率 | 耗 水 量 | 耗 水 率 | 耗 水 量 | 耗水率 | 耗 水 量 | 耗水率 |  |  |  |  |
| 东江秋香江口以上 | 东江枫树坝以上 | 兴宁市 |  |  | 24 | 20.0 | 24 | 20.0 | 8 | 20.0 | 144 | 65.0 | 644 | 38.0 | 129 | 78.00 | 36 | 65.0 | 809 | 42.4 | 4 | 66.0 | 990 | 42.9 |
|  |  | 分区小计 |  |  | 24 | 20.0 | 24 | 20.0 | 8 | 20.0 | 144 | 65.0 | 644 | 38.0 | 129 | 78.00 | 36 | 65.0 | 809 | 42.4 | 4 | 66.0 | 990 | 42.9 |
| 韩江白莲以上 | 梅江梅州 | 梅江区 |  |  | 846 | 21.2 | 846 | 21.2 | 733 | 18.0 | 50 | 60.0 | 940 | 39.0 | 101 | 78.00 | 287 | 65.0 | 1328 | 44.6 | 96 | 65.0 | 3052 | 27.1 |
|  |  | 兴宁市 |  |  | 1024 | 18.7 | 1024 | 18.7 | 494 | 20.0 | 2321 | 65.0 | 10086 | 38.0 | 1922 | 77.0 | 549 | 63.0 | 12557 | 42.1 | 313 | 66.0 | 16709 | 39.9 |
|  |  | 梅 县 | 26.0 | 1.2 | 1673 | 20.0 | 1699 | 16.1 | 210 | 20.0 | 2158 | 70.0 | 10351 | 39.0 | 1181 | 78.0 | 707 | 65.0 | 12239 | 42.4 | 895 | 65.0 | 17201 | 38.0 |
|  |  | 平远县 |  |  | 310 | 17.6 | 310 | 17.6 | 127 | 22.0 | 789 | 70.0 | 3849 | 39.0 | 656 | 78.0 | 222 | 65.0 | 4727 | 42.8 | 81 | 65.0 | 6034 | 41.2 |
|  |  | 蕉岭县 | 2.0 | 2 | 646 | 20.7 | 648 | 20.2 | 135 | 20.0 | 642 | 65.0 | 3553 | 39.0 | 223 | 78.0 | 70 | 65.0 | 3846 | 40.5 | 82 | 70.0 | 5352 | 37.0 |
|  |  | 五华县 |  |  | 453 | 18.8 | 453 | 18.8 | 351 | 23.0 | 4238 | 75.0 | 11100 | 38.0 | 1341 | 77.0 | 1461 | 63.0 | 13902 | 41.8 | 678 | 65.0 | 19622 | 44.7 |
|  |  | 分区小计 | 28.0 | 1.21 | 4952 | 19.7 | 4980 | 18.2 | 2049 | 19.8 | 10198 | 70.3 | 39878 | 38.5 | 5424 | 77.4 | 3297 | 63.8 | 48599 | 41.9 | 2143 | 65.3 | 67970 | 39.6 |
|  | 汀江梅州 | 大埔县 |  |  | 260 | 20.0 | 260 | 20.0 | 165 | 20.0 | 743 | 70.0 | 4036 | 41.0 | 96 | 79.0 | 33 | 66.0 | 4164 | 41.6 | 58 | 68.0 | 5390 | 40.6 |
|  | 韩江梅州 | 大埔县 |  |  | 314 | 20.0 | 314 | 20.0 | 56 | 20.0 | 516 | 70.0 | 2580 | 41.0 | 85 | 79.0 | 20 | 66.0 | 2685 | 41.8 | 46 | 68.0 | 3617 | 39.8 |
|  |  | 丰顺县 |  |  | 288 | 20.0 | 288 | 20.0 | 80 | 21.0 | 1117 | 70.0 | 4763 | 41.0 | 843 | 79.0 | 262 | 66.0 | 5868 | 44.9 | 78 | 60.0 | 7429 | 44.7 |
|  |  | 分区小计 |  |  | 602 | 20.2 | 602 | 20.0 | 136 | 20.6 | 1632 | 70.0 | 7343 | 41.0 | 927 | 79.0 | 282 | 66.0 | 8553 | 43.8 | 123 | 62.7 | 11046 | 43.0 |
|  | 三级区合计 |  | 28.0 | 1.24 | 5814 | 19.7 | 5842 | 18.4 | 2351 | 19.6 | 12573 | 70.3 | 51257 | 39.0 | 6447 | 77.1 | 3612 | 64.0 | 61316 | 42.2 | 2325 | 65.2 | 84406 | 40.1 |
| 韩江白莲以下及粤东诸河 | 榕江梅州 | 丰顺县 |  |  | 246 | 20.0 | 246 | 20.0 | 146 | 21.0 | 827 | 70.0 | 3098 | 40.0 | 561 | 79.0 | 174 | 66.0 | 3833 | 44.0 | 52 | 60.0 | 5105 | 42.9 |
|  |  | 分区小计 |  |  | 246 | 20.0 | 246 | 20.0 | 146 | 21.0 | 827 | 70.0 | 3098 | 40.0 | 561 | 79.0 | 174 | 66.0 | 3833 | 44.0 | 52 | 60.0 | 5105 | 42.9 |
| 梅州市合计 |  |  | 28.0 | 1.24 | 6084 | 19.8 | 6112 | 18.5 | 2505 | 19.9 | 13545 | 70.2 | 54999 | 39.0 | 7137 | 77.8 | 3823 | 64.1 | 65958 | 42.3 | 2381 | 65.1 | 90501 | 40.3 |

## 3.3 水资源开发利用程度分析

一个区域的水资源开发利用程度的高低，可以用区域内的水资源实际供水量占当地水资源总量的比例表示（简称水资源开发利用率），水资源开发利用程度分析是对梅州各县（市、区）及水资源四级区的地表水（包括过境水）、地下水资源总量等各项指标进行分析，从而反映各水系水资源开发利用情况。梅州市水资源开发利用程度分析详见表3-3-1、3-3-2。

表3-3-1      2000年梅州市水资源开发利用程度分析表（按行政区）

水量单位：亿m3

| 行政区 | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  |  | 水资源总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 水 量 | 水资 源量 | 开发率(%) | 山丘区地下水 补给量 | 平原区地下水 补给量 | 浅层地下水 开采量 | 平原区浅层地下水开采率(%) | 用水消耗量 | 水资源总量 | 水资源利用消耗率(%) |
|  | ① | ② | ③=①/② | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦=⑤/⑥ | ⑧ | ⑨ | ⑩=⑧/⑨ |
| 梅江区 | 0.94 | 2.33 | 40.3 | 0.71 | / | / | / | 0.31 | 2.33 | 13.3 |
| 兴宁市 | 3.98 | 16.04 | 24.8 | 3.71 | / | / | / | 1.77 | 16.04 | 11.0 |
| 梅 县 | 4.26 | 21.51 | 19.8 | 6.53 | / | / | / | 1.72 | 21.51 | 8.0 |
| 平远县 | 1.40 | 12.12 | 11.6 | 3.58 | / | / | / | 0.60 | 12.12 | 5.0 |
| 蕉岭县 | 1.29 | 8.46 | 15.2 | 2.14 | / | / | / | 0.54 | 8.46 | 6.4 |
| 大埔县 | 1.90 | 21.85 | 8.7 | 5.13 | / | / | / | 0.90 | 21.85 | 4.1 |
| 丰顺县 | 2.65 | 32.06 | 8.3 | 8.1 | / | / | / | 1.25 | 32.06 | 3.9 |
| 五华县 | 4.03 | 27.43 | 14.7 | 5.26 | / | / | / | 1.96 | 27.43 | 7.1 |
| 合 计 | 20.45 | 141.8 | 14.4 | 34.63 | / | / | / | 9.05 | 141.8 | 6.4 |

表3-3-2      2000年梅州市水资源开发利用程度分析表（按水资源四级区）

水量单位：亿m3

| 水资源 四级区 | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  |  | 水资源总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 水 量 | 水资 源量 | 开发率（%） | 山丘区地下水补给量 | 平原区地下水 补给量 | 浅层地下水 开采量 | 平原区浅层地下水开采率(%) | 用水消耗量 | 水资源总量 | 水资源利用消耗率(%) |
|  | ① | ② | ③=①/② | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦=⑤/⑥ | ⑧ | ⑨ | ⑩=⑧/⑨ |
| 东江枫树坝以上 | 0.22 | 2.12 | 10.4 | 0.76 | / | / | / | 0.10 | 2.12 | 4.7 |
| 梅江梅州 | 15.68 | 85.77 | 18.3 | 20.64 | / | / | / | 6.80 | 85.77 | 7.9 |
| 汀江梅州 | 1.13 | 11.79 | 9.6 | 2.77 | / | / | / | 0.54 | 11.79 | 4.6 |
| 韩江梅州 | 2.30 | 29.56 | 7.8 | 31.13 | / | / | / | 1.10 | 29.56 | 3.7 |
| 榕江梅州 | 1.12 | 12.56 | 8.9 | 2.74 | / | / | / | 0.51 | 12.56 | 4.1 |
| 合计 | 20.45 | 141.8 | 14.4 | 34.63 | / | / | / | 9.05 | 141.8 | 6.4 |

从表3-3-1、3-3-2中可以看出，梅州市地表水资源开发利用率较低，仅为14.4%。按行政区分析，除梅江区开发利用率达40.3%以外，其余各县市开发利用率均较低，大埔、丰顺县分别仅为8.7%、8.3%；从水资源四级分区分析，梅江梅州区水资源开发利用相对较高，但也仅为18.3%，开发利用潜力巨大。梅州市同时有着丰富的地下水资源，而开发利用较少，可根据情况进行适当开采。

## 3.4 废污水排放量

梅州市废污水主要由生活排水、工业产生。2000年梅州市工业、生活废污水排放总量11784.0万吨，其中城镇生活污水排放量7740.31万吨，占65.68%，工业废水排放量4043.79万吨，占34.32%。工业废水排放率为75.02%。与上年相比，污水排放总量下降16.4%，工业废水排放量上升了9.2%，生活废水排放量下降了30.4%；工业废水达标排放率上升了3.5个百分点。从各县（市、区）的情况来看，梅江区废污水排放总量最大，占全市废污水排放量的22.78%，其次为兴宁市，占20.72%。各县级行政区污水排放量详见表3-4-1。

表3-4-1        2000年梅州市统计的废污水排放量统计表

| 行政区 | 废污水日排放量（万吨） |  |  | 废污水年排放量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 生活 | 合计 |  |
| 梅江区 | 3.27 | 4.08 | 7.36 | 2685 |
| 兴宁市 | 1.19 | 5.49 | 6.69 | 2442 |
| 梅 县 | 2.97 | 2.43 | 5.39 | 1969 |
| 平远县 | 0.53 | 1.43 | 1.96 | 714 |
| 蕉岭县 | 0.99 | 1.12 | 2.11 | 770 |
| 大埔县 | 0.76 | 1.97 | 2.72 | 994 |
| 丰顺县 | 0.83 | 1.79 | 2.62 | 957 |
| 五华县 | 0.53 | 2.91 | 3.44 | 1254 |
| 合 计 | 11.08 | 21.21 | 32.29 | 11784 |

## 3.5 水资源开发利用存在的主要问题

（1）工程性缺水

工程设施年久失修，效益下降。梅州市现有的蓄水、引水、提水工程大部分是在五、六十年代建成的，已经运行了四、五十年，工程设施老化严重，致使水利工程效益下降，有些工程甚至存在严重的安全隐患，需要限制运行，从而更加降低了工程效益。

工程配套设施不全，未能充分发挥效益。梅州市部分蓄水、引水、提水工程由于设计标准低、渠系不配套，灌溉效益不能达到设计水平，使水利工程未能充分发挥其应有的作用和效益。

灌溉工程分散、规模小，供水能力不足，保证率低。由于受山区自然条件的限制，梅州市大中型蓄水工程不多，绝大部分为小型以下的水库、塘坝，而且这些蓄水工程在地域上分布不匀，不能很好地起到蓄洪补枯的作用，遇到稍大的旱情时，就有不少耕地或其他生产用地缺水灌溉。据统计，按保证率P=90%的灌溉标准，2005年全市尚有耕地28.18万亩（梅江区0.13万亩、兴宁市3.97万亩、梅县1.27万亩、平远县2.67万亩、蕉岭县1.87万亩、大埔县3.57万亩、丰顺县4.77万亩、五华县9.93万亩）达不到保灌标准。

镇、村自来水尚未普及，现有的自来水设备落后，规模偏小，对逐年扩展的城镇人口无法满足其用水需要。据调查资料，梅州市镇级自来水普及率才61%，村级自来水普及率低，全市大部分农村居民靠自打水井、自引山泉水解决生活用水，提水设备以手摇泵、单相电泵为主，引水材料以普通塑料管为多，无法满足农村居民对用水质量的要求

（2）水资源保护工作仍需进一步加强

保护好梅江流域水资源，事关梅州市水资源可持续利用，事关梅州市经济可持续发展大局。通过政府各级各部门和沿江人民的长期不懈的努力，梅江流域水资源保护工作取得了一定成效。但随着经济的发展，需进一步加强梅江流域水资源保护工作，主要水质主要问题有：①上游生态植被基础不牢，造成水土流失；②河道挤占；③省界河流受到污染。

（3）城乡供水体系分散，农村饮水安全问题突出

由于山区地形条件限制，目前基本是各镇单独供水，没有实现区域供水，不能适应未来产业规模化发展的需求；全市乡镇建设水厂数目不少，但规模都较小，且供水设备简陋，不能保障区域供水安全；部分乡镇自来水普及率不高，出现缺水现象。农村地区自建供水设备不配套，维护资金不足，供水能力下降，无法满足农村居民的用水需求。

（4）节水措施不足，水资源利用效率偏低

梅州市水资源利用效率普遍偏低，存在不同程度的水资源浪费现象。据统计，2005年万元工业总产值用水量为116 m3，远高于全国和珠江片平均水平。若与北京、上海等节水相对较好的城市相比，差距更大。这说明梅州市水资源利用效率不高，节水措施和节水力度需进一步加强。

在农业用水方面，农田灌溉普遍采用漫灌、串灌方式，节水灌溉技术落后，灌溉用水浪费严重，此外，灌溉渠系水渗漏也颇为严重，目前，梅州市灌溉渠系水利用系数一般在0.40～0.55之间，甚至个别的土渠才0.3。

在工业用水方面，梅州市现有工业用水方式绝大部分是直用直排，水的重复利用率为10%左右，加上本身供水管理不严，管网老化，普遍存在跑、冒、滴、漏现象，工业用水浪费也较严重。

在生活用水方面也同样存在浪费问题，主要表现一是人们节水意识不足，二是节水器具普及率不高。

（5） 地下水资源开发利用量小

梅州境内地下水资源蕴藏量为34.63亿m3 （根据广东省多年平均地下水总补给模数分区图估算），据有关部门监测化验，除丰顺县丰良、汤南、汤西温泉附近地区地下水水质含氟量较高（每升含氟量1.8～10.2mg）外，其余绝大部分地区的地下水水质良好，完全可以作为各类用途的供水水源。但梅州市地下水开发利用量小，据2005年统计，全市地下水利用量只相当于年用水总量的7.7%，且基本开采的是浅层地下水，主要作为农村生活用水和部分城镇生活和工业用水水源。

（6）水资源开发利用的运行机制和水管理体制有待进一步深化改革

梅州市水利资金投入尚未建立有效机制，特别是县级及以下的投入不稳定，一些已立项的重点项目和列入议案的项目配套资金未能落实到位，投资力度与其基础设施和基础产业的地位不适应；工程水价偏低，水费收取困难；公益性支出的合理补偿机制未形成，造成工程运行管理经费短缺，经济陷入困境，限制了在工程管理、水利科技、队伍培训等方面的投入，使工程难以实现良性循环。安全监测手段较为落后，工程存在安全隐患较多。水利政策贯彻落实的措施不到位，影响水利事业的发展。水利执法力度有待加强，科技创新能力与水利现代化的要求仍有一定差距。

# 4经济社会指标及水资源需求预测

## 4.1 基本要求

水资源需求预测是水资源配置的基础，是水资源综合规划的重要工作之一，通过水资源需求预测，建立微观用水定额管理体系，为实行用水总量控制，建立水权制度、建立节水型社会提供基本依据。

根据《广东省水资源综合规划技术细则》要求，本次规划的需水预测按“三生”用水进行分类，即生活、生产和生态环境用水三大类。其中生活用水项目有2项：城镇居民生活、农村居民生活；生产用水又分三个产业：第一产业（农业）用水项目有8项：水田、水浇地、菜田、林果地、草场、鱼塘、大牲畜、小牲畜，第二产业用水项目有4项：高用水工业、火电工业、其他一般工业、建筑业，第三产业用水项目有1项；生态环境用水又分城镇生态环境美化用水和河道内生态用水：城镇生态环境美化用水项目有2项：城镇绿化、环境卫生。生活、生产和城镇生态环境美化用水等17项统称河道外用水，维持河道一定功能需水量和河口生态环境需水量则称河道内用水。

河道外需水根据梅州市社会经济发展对16项（不包含“草场”用水）用水需求进行推算；河道内需水纳入过境河流的入境水量，不再计算。

需水预测的基准年为2000年，规划水平年为2020年和2030年。预测时同时考虑2000-2005年梅州市的经济社会指标及用水状况的变化。主要经济社会指标用水，按“基本方案”和“推荐方案”进行分析。“基本方案”反映的是在现状节水水平和相应节水措施基础上，基本保持现有节水投入力度，并考虑20世纪80年代以来用水定额的变化趋势，所拟定的需水方案；“推荐方案”则是在“基本方案”基础上，结合节约用水规划的推荐方案，并与供水规划、水资源合理配置等部分的方案成果相协调，提出的需水方案。

## 4.2 经济社会指标发展预测

经济社会发展预测是需水预测和水资源合理配置的基础。经济社会发展预测包括人口及其城乡分布、国民经济发展及其结构预测、土地利用与灌溉面积发展预测等。预测的基础为梅州市及各县国民经济和社会发展规划，以及各行业发展规划等。

### 4.2.1 人口与城镇化水平预测

（一）总人口及其分布

据梅州市2000年统计年鉴成果，2000年梅州市总人口为485.15万人，占广东省总人口的6.47%。梅州市人口的分布不均匀，五华县、兴宁市人口分布较多，分别为117.34万、112.08万人，平远县、蕉岭县较少，分别为24.90万人、22.55万人，其他各县人口分布基本较为均匀。2000年、2005年梅州市各个行政区人口分布情况见表4-2-1。

表4-2-1                  梅州市人口分布状况表

| 水平年 | 指 标 |  | 全市 | 梅江区 | 兴宁市 | 梅县 | 平远县 | 蕉岭县 | 大埔县 | 丰顺县 | 五华县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 总人口 |  | 485.15 | 30.56 | 112.08 | 60.36 | 24.90 | 22.55 | 51.83 | 65.54 | 117.34 |
|  | 其中： | 城镇人口 | 100.11 | 23.60 | 21.35 | 8.83 | 5.02 | 5.86 | 10.15 | 9.79 | 15.51 |
|  |  | 农村人口 | 385.04 | 6.96 | 90.73 | 51.53 | 19.88 | 16.69 | 41.68 | 55.75 | 101.83 |
|  | 人口区域分布（％） |  | 100.00 | 6.30 | 23.10 | 12.44 | 5.13 | 4.65 | 10.68 | 13.51 | 24.19 |
|  | 城镇化率（％） |  | 20.63 | 77.23 | 19.05 | 14.63 | 20.16 | 25.99 | 19.58 | 14.94 | 13.22 |
| 2005 | 总人口 |  | 498.92 | 30.73 | 113.73 | 60.70 | 25.32 | 22.82 | 53.10 | 67.24 | 125.28 |
|  | 其中： | 城镇人口 | 122.58 | 23.61 | 31.76 | 14.02 | 8.25 | 6.45 | 11.36 | 10.33 | 16.80 |
|  |  | 农村人口 | 376.34 | 7.12 | 81.97 | 46.68 | 17.07 | 16.37 | 41.74 | 56.91 | 108.48 |
|  | 人口区域分布（％） |  | 100.00 | 6.16 | 22.80 | 12.17 | 5.07 | 4.57 | 10.64 | 13.48 | 25.11 |
|  | 城镇化率（％） |  | 24.57 | 76.83 | 27.93 | 23.10 | 32.58 | 28.26 | 21.39 | 15.36 | 13.41 |

2000年梅州市人口城乡分布的基本情况为：全市城镇人口100.11万人，占总人口的20.63%；农村人口385.04万，占总人口的79.37%。其中梅江区城镇化率为77.23％，在全市中城市化率最高，全市城镇化率最低的行政区为五华县，仅为13.22%。到2005年，全市总人口达到498.92万人，城镇化率达到24.57％。

（二） 人口发展预测

进行梅州市人口增长预测时候，考虑了人口发展的惯性作用，城市化水平的发展趋势，以及根据生育政策和《梅州市国民经济和社会发展十个五年计划纲要》中所确定的发展目标对人口增长的影响，并综合考虑了梅州市各县（区）人口规划有关成果以及社会经济发展条件等因素。

各规划年人口预测直接采用“指标法”：

Pi=(1+ρ)nP0

式中：Pi  －－规划水平年（2020，2030年）人口数；

P0 －－某基数年（2000， 2020年）人口数；

ρ －－规划年段的年平均增长率；

n  —— 规划水平年间隔年数。

“指标法”的主要参数是规划年段的年平均人口增长率（％）。地方人口的增长率受人口出生率和死亡率以及人口流动的影响，根据多数部门比较认同的分析，梅州市规划期间内（至2030年），人口增长率仍呈增长趋势，只是随规划时间的延长，人口增长率逐渐减少。按照《梅州市统计年鉴》中“人口主要指标”1980～2005年的统计数据，结合相邻地市和全省相同年度的人口增长率，预测梅州市不同规划年段的年平均人口增长率（见表4-2-2）。并据此预测梅州市各规划年的总人口（见表4-2-3）。由此可知梅州市总人口到2030年增长到564.59万人，比现状增加了近79.44万人。为此人口绝对量的较大增长势必对梅州市未来的社会经济发展和资源、生态、环境构成巨大的压力，控制人口增长是一项长期、艰巨的任务。

表4-2-2          梅州市不同规划年段人口平均增长率表

| 年段 项 目 | 2000～2020年 | 2020～2030年 |
| --- | --- | --- |
| 年平均人口增长率(‰) | 5.73 | 3.74 |

表4-2-3              梅州市规划年总人口预测成果表

| 规划年 项 目 | 2000年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总人口（万人） | 485.15 | 543.91 | 564.59 |

（三）城镇化水平预测

城市化水平通常用人口的城镇化率（城镇人口占总人口的比例）来表征。根据梅州市一些主要城市发展规划，参照《水资源开发利用调查评价》调查数据以及梅州市统计局1990～2005年的统计资料，在趋势分析和规划指标相结合的基础上，进行城镇人口的预测，预测结果见表4-2-4。

表4-2-4                梅州市城镇人口发展预测表

| 行政区 | 城市化率（%） |  |  | 城镇人口（万人） |  |  | 比现状新增量（万人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2020 | 2030 | 2000 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| 全 市 | 20.63 | 41.48 | 53.43 | 100.11 | 225.62 | 301.63 | 125.51 | 201.52 |
| 梅江区 | 77.23 | 94.00 | 95.50 | 23.60 | 36.19 | 40.11 | 12.59 | 16.51 |
| 兴宁市 | 19.05 | 43.00 | 57.00 | 21.35 | 52.25 | 71.26 | 30.90 | 49.91 |
| 梅 县 | 14.63 | 41.00 | 53.50 | 8.83 | 27.48 | 37.42 | 18.65 | 28.59 |
| 平远县 | 20.16 | 45.30 | 58.50 | 5.02 | 13.07 | 17.52 | 8.05 | 12.50 |
| 蕉岭县 | 25.99 | 44.00 | 56.30 | 5.86 | 11.17 | 14.82 | 5.31 | 8.96 |
| 大埔县 | 19.58 | 38.00 | 49.50 | 10.15 | 21.69 | 29.29 | 11.54 | 19.14 |
| 丰顺县 | 14.94 | 32.00 | 43.90 | 9.79 | 22.92 | 32.40 | 13.13 | 22.61 |
| 五华县 | 13.22 | 30.50 | 42.50 | 15.51 | 40.85 | 58.81 | 25.34 | 43.30 |

从表4-2-4中看出，梅州市2000年城镇总人口为100.11万人，城镇化率仅为20.63％，预计2020年和2030年全市城镇人口将分别达到225.62万人和301.63万人，城镇化率分别为41.48％和53.43％。2020年和2030年，梅州市城镇人口分别比2000年新增125.51万和201.52万。

城镇人口的大量增加在一定程度上将缓解梅州市生态环境的压力，提高了土地的利用效率和加强了对自然资源的保护，但大量人口集中到城镇也势必对梅州市水资源开发利用提出严峻要求，并可能会产生诸多城市生态环境问题。

### 4.2.2 国民经济发展预测

(1) 经济发展概况

近年来，梅州市经济综合实力明显增强，人民生活水平进一步提高，社会各项事业取得新的进步。2000年，梅州市各项预期目标全面实现，“九五”计划的各项任务基本完成。

“九五”期间，梅州市经济在亚洲金融危机，国内通货紧缩、物价水平持续走低等不利因素中采取有利措施，促进全市经济稳定增长。2000年全市GDP达到175.92亿元，按可比价格计算，比“八五”期末增长42.06％，年均增长7.3％，三大产业构成由1995年的33.7：38.3：28调整为2000年的31.0：35.0：34.0，形成三足鼎力的格局。全市工业总产值167.09亿元，“九五”期间全部工业总产值年均增长7.03%。近几年，梅州市以招商引资和发展民营经济为突破口，促进经济的持续发展依靠科技进步，重点培育发展了烟草、电力、建材、电子信息、机电、矿冶加工、生物医药等一批具有山区特色的工业体系，逐步形成梅州的支柱产业和有发展潜力的产业。

梅州农业以种植水稻为主，盛产茶叶、沙田柚、辅以龙眼、荔枝、青榄、甘蔗、水产和家禽等，其中梅县为“金柚之乡”、兴宁、五华、丰顺亦分别建立起一定规模的龙眼，荔枝和青榄生产基地。2000年全市农业总产值86.4亿元，“九五”期间年均增长9.5%，其中种植业51.8亿元，牧业25.1亿元，渔业4.61亿元，副业2.66亿元，林业2.15亿元。梅州在农业结构调整中，以“三高”农业为龙头，初步形成了连片开发办基地、基地带农户、加工促销售，流速促生产的好势头。

近年来，梅州市综合经济实力获得了较大的提升，但与珠三角地区及全省平均水平相比，差距仍然较大。形成这种差距的原因除受自然地理等因素影响外，较为突出的原因是工业发展较缓慢。对此，2002年底梅州市市委、市政府提出了“开放梅州、工业梅州、生态梅州、文化梅州”的发展战略，坚持把加快发展作为山区脱贫奔康的第一要务，加大对外招商引资力度，承接发达地区产业转移必将成为梅州市今后一段时期加快经济发展的重要途径。至2005年，全市GDP达到314.46亿元，三大产业结构调整为23.1：41.5：35.4，全市工业总产值也增加到314.66亿元。

根据《梅州市国民经济和社会发展“十五”计划纲要》，梅州市发展目标是：基本建立起比较完善的社会主义市场经济体制，形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局；经济发展上新水平，以工业化为重点，以体制创新和科技创新为动力，调整优化经济结构。城市建设上新水平，坚持高起点规划，高标准建设，高效能管理，加快城市化进程；基础建设上新水平，公路网络，供电网络、信息网络，供（排）水网络、江河水库整治明显改善；社会文明上新水平，以人为本，全面推进依法治市、以德治市和精神文明建设，实现社会文明和经济同步发展；人民生活上新水平，不断提高城乡居民生活质量，全面建设小康水平。

(2) 宏观经济指标预测

依据梅州各县、市《国民经济和社会发展“十五”计划纲要》以及《梅州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的发展思路，对各县市进行国民经济发展指标进行预测。

根据梅州市1995～2005年统计年鉴资料，全市国内生产总值1995年为124.03亿元，2000年为175.92亿元，2005年为314.46亿元，1995～2000年年均增长为7.2％，2000～2005年年增长率为12.3％。综合梅州市“十五”规划以及“十一五”规划，以2000年为基准年，按平均年增长10.87%，预测2020年全市GDP为1385亿元，三次产业值比重为20.9：42.9：36.2；预测2020～2030年期间全市GDP平均年增长6.00％，则2030年GDP为2480.25亿元，三次产业值比重为19.4：42.3：38.3。梅州市主要经济指标预测详见表4-2-6。

表4-2-6               梅州市规划期各阶段经济预测表

| 指标 | 2000年 | 2005年 | 2020年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 2000-2020年递增(%) | 数量 | 2020-2030年递增(%) |
| GDP | 175.92 | 314.46 | 1385 | 10.87 | 2480.25 | 6.00 |
| 人均GDP | 3626 | 6303 | 25464 | 10.24 | 43930 | 5.60 |
| 第一产业 | 54.6 | 72.56 | 289.02 | 8.69 | 481.49 | 5.24 |
| 第二产业 | 61.58 | 130.53 | 594.83 | 12.01 | 1050.09 | 5.85 |
| 其中 ：工业 | 35.21 | 105.16 | 487.75 | 14.05 | 892.5 | 6.23 |
| 第三产业 | 59.74 | 111.37 | 501.15 | 11.22 | 948.67 | 6.59 |
| 产业结构 | 31:35:34 | 23.1:41.5:35.4 | 20.9:42.9:36.2 |  | 19.4:42.3:38.3 |  |

注：GDP和第一、二、三产业和工业的指标单位为亿元，人均GDP单位为元，产业结构比例单位为%。

(3) 工业生产总值预测

据梅州市1995～2005年统计年鉴资料，全市工业生产总值1995年为118.98亿元，2000年为167.09亿元，2005年为314.66亿元，1995～2005年平均年增长10.2％。综合梅州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及近几年工业发展态势，以2000年工业生产总产值为基数，预测2000～2020年期间全市工业生产总值平均年增长11.25%，则2020年全市工业生产总值1408亿元；预测2020～2030年期间全市工业生产总值平均年增长6%左右,则2030年全市工业生产总值2530亿元。梅州市工业生产总值预测详见表4-2-7。

表4-2-7               梅州市工业产值发展预测表

| 行政区 | 工业总产值增长率（%） |  |  | 工业总产值（亿元） |  |  | 比现状新增量（亿元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000-2020 | 2021-2030 | 2000-2030 | 2000 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 |
| 全 市 | 11.25 | 6.03 | 9.48 | 167.09 | 1408 | 2530 | 1240.91 | 2362.91 |
| 梅江区 | 13.38 | 6.56 | 11.06 | 24.35 | 300.17 | 566.51 | 275.82 | 542.16 |
| 兴宁市 | 9.79 | 5.45 | 8.33 | 34.03 | 220.46 | 374.85 | 186.43 | 340.82 |
| 梅 县 | 10.57 | 5.85 | 8.97 | 45.66 | 340.60 | 601.60 | 294.94 | 555.94 |
| 平远县 | 13.32 | 6.98 | 11.17 | 8.58 | 104.60 | 205.45 | 96.02 | 196.87 |
| 蕉岭县 | 11.68 | 5.50 | 9.58 | 16.01 | 145.89 | 249.22 | 129.88 | 233.21 |
| 大埔县 | 9.36 | 6.13 | 8.27 | 14.00 | 83.88 | 152.01 | 69.88 | 138.01 |
| 丰顺县 | 11.65 | 5.56 | 9.58 | 12.42 | 112.45 | 193.25 | 100.03 | 180.83 |
| 五华县 | 11.17 | 6.46 | 9.58 | 12.04 | 100.05 | 187.12 | 88.01 | 175.08 |

### 4.2.3 农业与灌溉面积发展预测

2000年底，梅州市实有耕地面积为249.79万亩，农田灌溉面积为161.80万亩（其中水田141.76万亩）。根据国家的土地使用政策，要采取严厉措施保护耕地，但由于受土地资源、自然条件限制以及人口增长和城镇发展等因素的制约，水田面积增长的可能性不大。根据《规划纲要》的目标，结合梅州市农业发展战略、相关的农业产业政策并利用现有资料，包括各年统计年鉴，对梅州市农业灌溉面积、牲畜数量进行预测。预测的内容主要包括有耕地面积（包括水田和旱地）、灌溉面积（包括水田和旱地）、鱼塘补水面积和林果灌溉面积、牲畜年末存栏量。预测具体主要采用指标法和趋势法进行。预测结果见图4-2-4，表4-2-8、4-2-9。

由于社会经济快速发展，受土地资源，自然条件限制，还同时受到人口增长和城镇发展等因素的限制，各行政区的耕地面积增长的可能性不大，预测到2020年以及2030年耕地面积比2000年略减；同时根据《规划纲要》提出应继续优化粮食生产结构，稳定增加粮食生产能力。大力发展优质、高产、高效、生态、安全且有市场需求的农产品，优化农业区域布局，提高畜牧业、水产养殖业、林业比重，提升农业比较效益。以果、茶、油茶、南药、蔬菜、烟叶等农产品为重点，发展绿色生态农业，建设一批名、优、特、稀农林产品基地。因此，全市的林牧渔面积将会有适度的增长，经作、茶果、渔塘灌溉(水)面积亦将随之增加。目前，全市经作、林果灌溉、渔塘补水合计面积为42.76万亩（其中旱地灌溉面积为30.17万亩），规划预测到2020年合计为63.83万亩（其中旱地灌溉面积为44.47万亩），到2030年合计为68.48万亩（其中旱地灌溉面积为47.30万亩）。

畜牧业是梅州市农业中的第二大产业，主要集中在梅县、兴宁、丰顺和五华县。根据《梅州市农业发展总体规划》中的总体目标：提出畜牧产业按照“一中心、二圈、三大类片区”的原则进行布局，以“优化结构，提高质量、增加效益”为工作思路，充分发挥山区优势，以结构调整为主线，以生态畜牧业为基础，积极发展“奶山羊工程、草业工程、种畜工程”等重点建设项目，建立以猪、鸡、羊、牛为主体，以畜产品加工为龙头，畜牧产品运销为动力，建立“草-畜-沼-果”的现代生态型畜牧业体系。为此，梅州市畜牧业在未来将会有较快的发展。预测2030年梅州市牲畜年末存栏总数将达到370.9万头（其中大牲畜为46.57万头）。

表4-2-8         梅州市各水平年牲畜年末存栏总数预测表          单位：万头

| 县（市、区）名 | 2000 |  | 2020 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小牲畜 | 大牲畜 | 小牲畜 | 大牲畜 | 小牲畜 | 大牲畜 |
| 合 计 | 176.92 | 23.49 | 288.55 | 39.41 | 324.33 | 46.57 |
| 梅江区 | 3.54 | 0.14 | 4.81 | 0.40 | 5.42 | 0.55 |
| 兴宁市 | 32.70 | 1.49 | 53.57 | 2.49 | 59.77 | 3.03 |
| 梅 县 | 27.98 | 2.80 | 49.54 | 5.05 | 55.82 | 6.46 |
| 平远县 | 13.52 | 1.26 | 21.09 | 2.07 | 24.00 | 2.40 |
| 蕉岭县 | 11.06 | 1.11 | 18.11 | 1.85 | 20.61 | 2.15 |
| 大埔县 | 14.50 | 2.36 | 21.54 | 3.86 | 24.51 | 4.48 |
| 丰顺县 | 28.73 | 3.95 | 42.69 | 6.67 | 48.09 | 7.74 |
| 五华县 | 44.89 | 10.39 | 77.19 | 17.02 | 86.12 | 19.76 |

图4-2-4    梅州市耕地面积分析结果

表4-2-9                                  梅州市农业灌溉面积预测表

| 行政区 | 耕地面积（万亩） |  |  | 水田实灌面积（万亩） |  |  | 旱地实灌面积（万亩） |  |  | 林果灌溉面积（万亩） |  |  | 鱼塘补水面积（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2020 | 2030 | 2000 | 2020 | 2030 | 2000 | 2020 | 2030 | 2000 | 2020 | 2030 | 2000 | 2020 | 2030 |
| 全 市 | 249.79 | 240.45 | 239.47 | 141.76 | 146.04 | 144.80 | 30.17 | 44.47 | 47.30 | 9.87 | 14.75 | 16.18 | 2.72 | 4.61 | 5.00 |
| 梅江区 | 5.27 | 4.69 | 4.62 | 2.61 | 2.70 | 2.70 | 1.02 | 0.62 | 0.61 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.2 |
| 兴宁市 | 55.84 | 53.23 | 53.02 | 29.93 | 32.44 | 32.10 | 7.40 | 10.75 | 10.97 | 1.54 | 2.14 | 2.54 | 0.29 | 0.71 | 0.8 |
| 梅 县 | 35.64 | 33.37 | 33.24 | 23.23 | 24.25 | 24.10 | 5.14 | 6.85 | 7.03 | 5.10 | 5.81 | 5.85 | 0.74 | 1.12 | 1.17 |
| 平远县 | 19.68 | 20.39 | 20.32 | 11.19 | 10.45 | 10.30 | 2.63 | 3.82 | 4.04 | 0.17 | 0.45 | 0.66 | 0.12 | 0.28 | 0.35 |
| 蕉岭县 | 14.62 | 13.70 | 13.64 | 7.91 | 7.15 | 7.15 | 0.83 | 2.55 | 2.85 | 0.28 | 0.99 | 1.03 | 0.07 | 0.28 | 0.32 |
| 大埔县 | 23.45 | 22.62 | 22.53 | 14.25 | 13.70 | 13.60 | 0.80 | 3.89 | 4.35 | 0.16 | 0.52 | 0.75 | 0.20 | 0.37 | 0.41 |
| 丰顺县 | 34.87 | 33.71 | 33.58 | 18.46 | 18.10 | 18.00 | 4.83 | 5.47 | 6.05 | 0.58 | 1.22 | 1.32 | 0.12 | 0.26 | 0.31 |
| 五华县 | 60.42 | 58.74 | 58.52 | 34.17 | 37.25 | 36.85 | 7.52 | 10.52 | 11.40 | 1.81 | 3.35 | 3.75 | 1.03 | 1.4 | 1.44 |

## 4.3 需水预测

### 4.3.1 生活需水预测

生活需水包括城镇居民生活需水和农村居民生活需水两部分。根据人口增长预测，在考虑社会经济发展状况、居民生活消费水平、节水技术应用推广情况、水资源管理水平以及水价调整和暂住人口的变化的国内因素的情况下进行生活需水预测。生活需水预测采用人均日用水量预测的方法。

（1）基本方案

根据《技术细则》要求，“新口径”中生活需水仅为“原口径”生活用水中的城镇居民生活用水和农村居民生活用水（即“小生活”部分），不包括城镇公共用水和农村牲畜用水。生活需水预测主要采用人均日用水定额方法预测。因此预测时，需要确定的参数有：用水人口、居民用水净定额、水利用系数。

定额制定：参考《广东省用水定额（试行）》中的推荐成果，城镇居民净用水定额按城镇人口规模分类：>200万（超大城市），取210升/(人.日)；100-200万（特大城市），取200升/(人.日)；50-100万（大城市），取190L/升/(人.日)；50-100万（大城市），取180L/升/(人.日)；20-50万（中等城市），取160L/升/(人.日)；20万以下（小城市），取150L/升/(人.日)。农村居民用水定额则参考“水总研[2004]29号”中的成果，推荐广东省为农村居民用水定额为140 L/升/(人.日)。

水利用系数制定：随着经济技术的进步和城市建设的不断完善，城镇供水系统的管网漏失率将会有所降低，根据各县市的城镇建设水平，梅江区、梅县、兴宁市管网漏失率2020、2030年分别拟定为17%、15%，对应的水利用系数分别为0.83、0.85；其余各县管网漏失率2020、2030年分别拟定为18%、16%，对应的水利用系数分别为0.82、0.84。

梅州市各行政区居民生活用水指标取值见表4-3-1。

表4-3-1     梅州市各行政区居民生活用水指标取值表（基本方案）

| 行政区 | 城镇生活 |  |  |  | 农村生活 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水净定额 L/(p.d) |  | 城镇供水水利用系数 |  | 用水定额 |
|  | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | L/(p.d) |
| 梅江区 | 180 | 180 | 0.83 | 0.85 | 140 |
| 兴宁市 | 180 | 180 | 0.83 | 0.85 | 140 |
| 梅 县 | 160 | 180 | 0.83 | 0.85 | 140 |
| 平远县 | 160 | 160 | 0.82 | 0.84 | 140 |
| 蕉岭县 | 160 | 160 | 0.82 | 0.84 | 140 |
| 大埔县 | 160 | 160 | 0.82 | 0.84 | 140 |
| 丰顺县 | 160 | 160 | 0.82 | 0.84 | 140 |
| 五华县 | 160 | 180 | 0.82 | 0.84 | 140 |

（2）推荐方案

城镇居民生活用水通过节水器具等节水措施可以降低居民日均用水量，同时通过城镇供水管网的改造，减少供水管网输水过程中的漏失率，可以提高供水利用效率，从而达到节约用水的目的。因此，参照节水规划中的成果，与基本方案相比，“推荐方案”中各规划水平年的城镇居民生活用水净定额大约可降低1.5%；城镇供水水利用系数梅江区、梅县、兴宁市提高到0.85（2020年）、0.87（2030年），其余各县提高到0.84（2020年）、0.86（2030年）。农村生活的用水定额保持不变，仍然取140 L/升/(人.日)。

（3）预测结果

梅州市生活需水量预测结果见表4-9-2。到2020、2030年，“推荐方案”中的全市生活需水量分别为32370万m3、35220万m3。其中城镇居民生活需水所占的比例明显上升，“推荐方案”下城镇需水比例从2000年的34.09%上升到2030年的61.85%。城乡用水结构详见图4-3-1。城乡需水结构的变化主要是由于城镇化水平的不断提高，农村人口逐步向城镇迁移，人口数量逐步下降导致城镇生活需水量较大幅度的增加和农村生活需水量的回落。

表4-3-2           梅州市各行政区生活需水预测结果表

单位：万m3

| 行政区 | 水平年 | 基本方案 |  |  | 推荐方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇居民生活用水 | 农村居民生活用水 | 合计 | 城镇居民生活用水 | 农村居民生活用水 | 合计 |
| 合计 | 2000 | 7636 | 14766 | 22402 | 7636 | 14766 | 22402 |
|  | 2020 | 16747 | 16265 | 33012 | 16105 | 16265 | 32370 |
|  | 2030 | 22638 | 13437 | 36075 | 21783 | 13437 | 35220 |
| 梅江区 | 2000 | 2383 | 250 | 2633 | 2383 | 250 | 2633 |
|  | 2020 | 2865 | 118 | 2983 | 2755 | 118 | 2873 |
|  | 2030 | 3100 | 97 | 3197 | 2984 | 96.6 | 3080 |
| 兴宁市 | 2000 | 1480 | 3013 | 4493 | 1480 | 3013 | 4493 |
|  | 2020 | 4136 | 3540 | 7676 | 3978 | 3540 | 7518 |
|  | 2030 | 5508 | 2747 | 8255 | 5301 | 2747 | 8048 |
| 梅 县 | 2000 | 648 | 2363 | 3011 | 648 | 2363 | 3011 |
|  | 2020 | 1933 | 2021 | 3954 | 1860 | 2021 | 3880 |
|  | 2030 | 2893 | 1662 | 4555 | 2784 | 1662 | 4446 |
| 平远县 | 2000 | 358 | 782 | 1139 | 358 | 782 | 1139 |
|  | 2020 | 931 | 806 | 1737 | 895 | 806 | 1701 |
|  | 2030 | 1218 | 635 | 1853 | 1172 | 635 | 1807 |
| 蕉岭县 | 2000 | 407 | 700 | 1106 | 407 | 700 | 1106 |
|  | 2020 | 795 | 726 | 1522 | 765 | 726 | 1491 |
|  | 2030 | 1031 | 588 | 1619 | 992 | 588 | 1580 |
| 大埔县 | 2000 | 666 | 1391 | 2057 | 666 | 1391 | 2057 |
|  | 2020 | 1545 | 1808 | 3353 | 1485 | 1808 | 3293 |
|  | 2030 | 2036 | 1527 | 3563 | 1959 | 1527 | 3486 |
| 丰顺县 | 2000 | 647 | 1997 | 2644 | 647 | 1997 | 2644 |
|  | 2020 | 1632 | 2489 | 4121 | 1569 | 2489 | 4058 |
|  | 2030 | 2252 | 2116 | 4368 | 2167 | 2116 | 4283 |
| 五华县 | 2000 | 1049 | 4270 | 5319 | 1049 | 4270 | 5319 |
|  | 2020 | 2910 | 4757 | 7667 | 2798 | 4757 | 7555 |
|  | 2030 | 4600 | 4066 | 8665 | 4425 | 4066 | 8491 |

图4-3-1  梅州市城乡需水结构图（推荐方案）

### 4.3.2生产需水量预测

新口径下的生产需水，主要包括城市工业需水，农业需水、牲畜需水以及城镇公用需水。

- 工业需水预测

随着社会进步和经济发展，工业在国民经济各部门中所占比重越来越大，其需水量也相应的不断增加。影响工业需用水量大小的因素很多，主要有工业发展情况、技术水平和产业结构等等。随着科学技术的发展、产业结构的调整、工艺水平的不断提高和节水技术的不断完善，以及工业用水的重复利用率不断提高，单位工业产值用水量将不断下降。

2000年梅州市工业年均万元产值用水量为199 m3，根据近几年万元产值用水量的变化情况，并根据前面章节所作的工业总产值预测，来预测2020年和2030年工业用水需水量，详见表4-3-3。预测到2030年，梅州市基本方案下工业用水需水总量为14.99亿m3，推荐方案下的工业用水需水总量为13.80亿m3。

表4-3-3                      不同水平年梅州市各区县工业用水需水预测表

水量：万m3，定额：m3/万元

| 行政区 | 基准年(2000年) |  | 基本方案 |  |  |  | 推荐方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 |  | 2030年 |  | 2020年 |  | 2030年 |  |
|  | 用水定额 | 用水量 | 用水 | 用水量 | 用水 | 用水量 | 用水 | 用水量 | 用水 | 用水量 |
|  |  |  | 定额 |  | 定额 |  | 定额 |  | 定额 |  |
| 合 计 | 199 | 33318 | 89 | 125086 | 59 | 149885 | 78 | 109725 | 55 | 137995 |
| 梅江区 | 173 | 4224 | 75 | 22513 | 40 | 22660 | 70 | 21012 | 38 | 21527 |
| 兴宁市 | 165 | 5615 | 80 | 17637 | 60 | 22491 | 70 | 15432 | 55 | 20617 |
| 梅 县 | 232 | 10571 | 80 | 27248 | 55 | 33088 | 70 | 23842 | 50 | 30080 |
| 平远县 | 205 | 1759 | 104 | 10887 | 73 | 15082 | 88 | 9168 | 63 | 12927 |
| 蕉岭县 | 200 | 3202 | 110 | 16048 | 70 | 17445 | 95 | 13859 | 68 | 16947 |
| 大埔县 | 205 | 2870 | 100 | 8381 | 70 | 10560 | 87 | 7288 | 61 | 9240 |
| 丰顺县 | 215 | 2670 | 110 | 12369 | 80 | 15460 | 90 | 10120 | 75 | 14494 |
| 五华县 | 200 | 2408 | 100 | 10005 | 70 | 13098 | 90 | 9004 | 65 | 12163 |

(2) 农林渔业以及牲畜需水量预测

①农业灌溉需水预测

根据资料调查和实际情况，农业灌溉技术措施所提高的用水效率近期内对梅州市农业用水节约程度不会很明显，预测2020年和2030年各行政区根据实际情况以低于现有灌溉定额来预测计算。预测到2030年梅州市全市农田灌溉、鱼塘补水、林果灌溉面积分别为192.10万亩， 5万亩，16.18万亩，在基本方案下的降水频率90％的需水量分别为14.62亿m3、0.29亿m3、0.28亿m3。各水平年的农业需水预测详见表4-3-4。

②牲畜需水量预测

牲畜用水量的预测主要采用用水指标法和趋势相结合的方法对梅州市各个行政区2020年和2030年的牲畜用水进行预测，根据资料调查和实际情况，梅州市农村牲畜用水定额可能会缓慢增加，但由于牲畜养殖的规模化以及用水效率的提高，近期内对梅州市牲畜用水节约程度不会很明显，本次预测中各个规划水平年牲畜的用水定额基本保持不变，故各规划水平年牲畜用水量主要与农村牲畜养殖增长率有关，根据梅州市农业发展战略、相关的农业产业政策并利用现有资料，包括各县级市江河流域规划的数据统计结果，对梅州市农村牲畜增长情况进行预测，并根据其增长情况预测各规划水平年牲畜需水量。其预测结果见表4-3-5。

表4-3-5        不同水平年梅州市各行政区牲畜用水需水预测表

| 行政区 | 牲畜需水量增长率(%) |  |  | 农村牲畜需水量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000～2020 | 2020～2030 | 2000～2030 | 2000 | 2020 | 2030 |
| 合计 | 2.10 | 1.27 | 1.82 | 4775 | 7231 | 8201 |
| 梅江区 | 1.46 | 0.68 | 1.22 | 83 | 111 | 119 |
| 兴宁市 | 2.08 | 1.17 | 1.77 | 773 | 1166 | 1310 |
| 梅 县 | 2.50 | 1.41 | 2.13 | 720 | 1179 | 1356 |
| 平远县 | 1.86 | 1.33 | 1.69 | 345 | 499 | 569 |
| 蕉岭县 | 2.09 | 1.33 | 1.84 | 285 | 431 | 492 |
| 大埔县 | 1.71 | 1.35 | 1.59 | 408 | 573 | 656 |
| 丰顺县 | 1.73 | 1.27 | 1.58 | 781 | 1100 | 1248 |
| 五华县 | 2.29 | 1.22 | 1.93 | 1381 | 2171 | 2450 |