(3)城镇公共需水预测

城镇公共用水是指城市各类公共设施如宾馆饭店、商业服务、机关办公、医疗、大专院校等设施用水和城市绿化、环卫等用水。人均公共设施用水量与公共设施给排水和卫生设施配套水平密切相关，同时受气候、生活水平、供水设施能力等因素的影响，还与城市性质、城市规模和流动人口数量有直接关系。2000年城镇公共生活用水量为4101万m3，用水定额为80L/人.日。随着城镇化水平的不断提高，城镇基础设施的逐渐完善，以及节水器具的普及，城镇的公共市政用水（如绿地、消防用水）将有所提高。根据《广东省用水定额（试行）》中的推荐成果，城镇公共净用水定额按城镇人口规模分类： 20-50万（中等城市），取70L/升/(人.日) ；20万以下（小城市），取60L/升/(人.日)。

### 4.3.3 生态环境需水预测

生态环境需水是指为生态环境修复与建设或维持现状生态环境质量不致于下降所需的最小需水量。生态环境需水包括河道内生态环境需水和河道外生态环境需水。河道内生态环境需水主要通过合理选择控制断面作为基本计算节点，分析节点处维持河道基本节点的生态环境需水量。河道外生态环境需水主要包括城镇生态环境美化需水和生态环境修复需水，其计算出的需水量需要纳入整个河道外需水量的总量平衡分析。

（1）河道内生态环境需水

河道内生态环境需水量计算范围为：大江大河干流及重要支流，主要内陆河和独流入海河流等。参照《梅州市水资源开发利用现状调查评价》的成果，梅州市境内河流需要进行河道内生态环境需水分析的主要控制节点为各主要江河的水文站。

参照现状调查分析和已有的研究成果，根据梅州市境内河流主要生态环境特点，本次规划的河道内生态需水分析项目主要包括维持河道内一定功能的需水量。具体分为2大项：Tenant法计算的月生态环境需水量、生态基流。Tennant法计算月生态环境需水量时，4月-9月取多年月平均径流量的30%、10月至次年3月取多年平均月径流量的10%；生态基流则根据10年最小月平均流量、95%频率下的最小月平均径流量法分别进行计算，取最小值。根据河流水系实际情况，经比较选取合理的结果，即为控制节点河道内生态环境的

由成果表可知，梅州市河道内主要控制节点的河道内生态全年需水量：琴江尖山站为1.32亿m3，五华河河子口站为1.37亿m3，梅江水口站为3.44亿m3，石窟河白渡站为3.47亿m3，梅江横山(二)站为10.94 亿m3，汀江溪口站为7.98亿m3。

（2）河道外生态环境需水

①城镇生态环境美化需水

城镇生态环境美化需水主要用水项目包括3项：城镇绿地、城镇河湖和城镇环境卫生。梅州市城镇河湖的补水基本上是依靠天然降水和径流进行补给，不需要进行人工河道外补水，因此本次规划分析城镇生态环境美化需水主要计算城镇绿地生态环境需水量和城镇环境卫生需水量。

随着梅州市城镇规模的扩大，城镇生态环境将大幅增加。预计到2020、2030年，全市城镇生态环境需水量分别为2858万m3、4900万m3；2000～2020、2020～2030二个阶段的年平均递增率分别为10.73%、5.54％。

②生态环境修复需水

生态环境修复需水项目主要包括林草植被建设需水、湖泊沼泽湿地生态环境补水、地下水回灌补水等。主要由于梅州市地处亚热带湿润季风气候区，降水量充沛，水土保持措施主要通过生物和工程措施防止水土流失，不需要从河道内取水，因此其不参与河道外需水预测的计算。

### 4.3.4河道外总需水量预测

河道外需水包括生活需水、生产需水和河道外生态环境需水。

（1）基本方案

梅州市2000年总需水量为22.47亿m3，到2020、2030年全市需水量分别为33.36亿m3、35.97亿m3， 2000～2020、2020～2030二个阶段年平均递增率分别为2.00%、0.76%；从“三生”用水结构来看，生产需水（特别是农业需水）占主导地位，占河道外需水总量的90%左右，其次为生活需水，占10%左右，而生态需水所占比重比较小，仅为0.17%～1.36%。

（2）推荐方案

推荐方案下到2020、2030年，全市河道外的需水量分别为31.28亿m3、34.27亿m3；与基本方案相比，节约用水分别为2.08亿m3，1.70亿m3。与基准年（22.47亿m3）相比，分别增加了39.2%、52.5%。2000～2020、2020～2030年三个阶段的河道外需水量年均增长分别为1.67%、0.92%。从“三生”用水结构看，推荐方案下的生产需水所占比重相比基本方案有所下降。梅州市不同水平年“推荐方案”的河道外需水量变化及结构详见表4-3-8、4-3-10以及如图4-3-4和图4-3-5。

图4-3-4    梅州市河道外需水量预测结果（推荐方案）

图4-3-5   梅州市“三生”需水量结构变化（推荐方案）

## 4.4 主要指标合理性分析

### 4.4.1 经济社会指标分析

通过计算不同水平年的人均GDP指标，来分析梅州市经济社会指标预测成果的合理性。2000年，全市人均GDP为3626元/人。到2020、2030年，全市人均GDP分别为23895元/人、42261元/人；2000～2020、2020～2030二个阶段全市人均GDP的年均递增率分别为9.89%、5.61%，数量分别为上一个水平年的6.59倍、1.7倍。根据梅州市2000-2005年的发展状况，全市2005的人均GDP已经是2000年的1.7倍，随着梅州经济的跨越式发展，各规划水平年的预测在发展趋势上也是趋于合理的。

根据预测成果，梅州市GDP稳步增长，社会经济发展迅速。产业结构不断优化，第二产业快速增长。人民生活水平不断上升，人均GDP稳步提高，至2030年将由2000年的3626元/人增加到43930元/人。梅州市的经济增长速度将会大大快于人口增长速度（详见图4-4-1），经济社会将保持和谐快速发展。

图4-4-1  梅州市人口和GDP增长率趋势比较示意图

### 4.4.2 需水量综合指标分析

(1) 人均综合需水

梅州市人均综合需水分析结果见表4-4-1及图4-4-2。“推荐方案”中，2000、2020、2030年全市人均综合需水量分别为463m3/人、575m3/人、607m3/人。

全市人均综合需水量相对比较稳定，但各行政区之间差异比较大，这与各地区的经济发展水平、产业结构、人口结构等密切相关，以变化较突出的梅江区、蕉岭县为例，两地经济水平基础较好，城镇化率较高，未来随着工业的进一步发展，生活水平的大幅提高，人均综合需水量会持续增加，由于蕉岭基础相对较低，中远期人均需水较大，可加强节水管理。2020～2030年梅州市人均综合需水量增长放缓，这与建设节水型社会，保持可持续发展的目标是一致的，因此总需水的预测认为是合理的。

(2) 万元GDP需水

梅州市万元GDP需水量2000、2005、2020、2030年分别为1277m3/万元、702m3/万元、240 m3/万元、143 m3/万元，需水量明显下降。各规划水平年的万元GDP需水指标反映了区域经济社会用水水平，梅州市由于经济发展水平、产业结构的限制，万元GDP需水量虽呈大幅减少的趋势，但相对发达地区仍然相对较高，与省内山区地市相接近，认为合理。梅州市各规划年万元GDP需水量统计见表4-4-2。

表4-4-2        梅州市各规划年万元GDP需水量表

| 行政区 | 各规划年万元GDP需水指标（m3/万元，推荐方案） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2020 | 2030 |
| 全市 | 1277 | 702 | 240 | 143 |

- 5 节约用水规划

水是人类赖以生存和发展的重要资源，也是生态环境控制性要素，水资源可持续开发关系全球发展，淡水短缺已经成为21世纪人类继全球变暖之后的第二大问题。虽然梅州市目前水资源较为丰富，但随着社会经济的发展和人口的增长，人类用水量日益剧增。城市生活和工业用水量不断增加，而目前城市用水单位各自为政的现象严重，利用效率低、浪费严重，将是梅州市经济社会发展的瓶颈，直接影响到梅州经济社会的可持续发展。因此，节约用水可有效的缓解梅州市未来水资源的供需矛盾，是实现区域的可持续发展为目标措施所在。

- 5.1节水现状与存在问题

- 5.1.1现状用水效率与节水水平

节水是在不降低人民生活质量和经济社会发展能力的前提下，采取综合措施，减少取用水过程的耗损、消耗和污染，杜绝浪费。自1980年来，梅州市人均用水量由484 m3下降到463m3，万元GDP用水量由6404 m3 下降到1277 m3，工农业节水取得了一定的成绩，但用水效率仍普遍较低，万元GDP用水量远高于全省平均水平，水资源的利用效率较低。

（1）农业用水

2000年梅州市水田平均毛灌溉用水定额为994 m3/亩，旱地平均毛灌溉用水定额为502m3/亩，农田灌溉综合用水指标为907 m3/亩，农田实灌面积172万亩，大牲畜养殖毛定额为105L/头•日，小牲畜养殖毛定额为60L/头•日，渔业毛定额665 m3/亩，平均渠系水利用系数仅为0.46，灌溉以淹灌和串灌为主，用水浪费现象十分严重，节水灌溉面积7.2万亩，节灌率4％。灌溉水分生产效率为1.04kg/ m3。据有关文献资料，节水灌溉水平较高的以色列国家的平均灌溉水利用系数已达到0.9，灌溉水分生产效率达到2.32 kg/ m3的水平，由此可见，梅州市农业节水尚存在很大的发展空间。

（2）工业用水

梅州市工业以烟草、电力、建材（水泥）、电子、机电、医药等为主要产业。2000年梅州市工业用水量为33318万m3（详见表2－4），万元产值用水量为199 m3，万元工业增加值用水量435 m3，高于全国平均水平340 m3。由有关统计资料， 2000年上海的万元工业增加值用水量为75.6 m3，天津为71 m3，可见梅州市工业节水水平较低，与国内节水水平较高的上海、天津相比还有很大的差距。与世界发达国家大城市相比，梅州市工业节约用水工作差距更大，2000年梅州万元工业增加值用水量分别是日本的39倍，美国的18倍，德国的17倍，法国的10倍，韩国的12倍。见下表5-1-1。梅州市工业重复利用率为27％，低于全国40％～50％的平均水平。

表5-1-1 发达国家万元工业增加值用水量

（单位：m3/万元RMB）

| 国 家 | 万元工业增加值用水量 |
| --- | --- |
| 日 本 | 18.8 |
| 美 国 | 39.2 |
| 德 国 | 43.1 |
| 法 国 | 76.5 |
| 韩 国 | 60.1 |

（3）城镇生活用水

2000年梅州市城镇生活总用水量为7636万m3，用水定额为209升/人•日，均低于于2000年全国平均水平212升/人•日和全省平均的255升/人•日。梅州市各县（市、区）城镇生活平均用水定额如下表5-1-2所示。

表5-1-2   2000年梅州市城镇生活用水效率状况表

| 县（市、区）名 | 基准年（2000年） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用水定额（L/人•日） | 管网漏失率（％） |
| 合 计 | 209 | 23 |
| 梅江区 | 265 | 20 |
| 兴宁市 | 190 | 23 |
| 梅 县 | 201 | 22 |
| 平远县 | 195 | 22 |
| 蕉岭县 | 190 | 24 |
| 大埔县 | 180 | 20 |
| 丰顺县 | 181 | 26 |
| 五华县 | 185 | 28 |

注：城市人口在50～100万人为大城市，20～50万人为中等城市，20万以下为小城市，县镇为未列为市的县及建制镇；

由上表可知，梅州各县（市、区）的用水效率存在着很大的差异。按人口统计，梅江区2000年其城镇居民生活用水定额在整个梅州市最高，为265升/人•日，其次为梅县201升/人•日，最少为大埔县180升/人日；管网漏失率全市平均为23％，其中五华最高达28％，其次为丰顺26％，最少为梅州市区和大埔为20％，总体漏失率较高。

国内外部分大城市目前的综合生活和居民生活用水量统计见表5-1-3，与表中的城市相比，梅州市居民生活用水量较高。

表5-1-3  国内外部分城市的综合生活用水量

（单位：L/人•d）

| 城 市 | 居民生活用水量 | 城 市 | 居民生活用水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 莫斯科 | 260 | 杭州 | 111 |
| 旧金山 | 394（含户外） | 厦门 | 196 |
| 大 阪 | 258 | 深圳 | 161 |
| 北 京 | 118 | 广州 | 290- |
| 天 津 | 96 | 香港* | 178 |
| 武 汉 | 216 | 台北 | 235（台湾省） |
| 上 海 | 141 |  |  |

（注：*香港的数据不含海水用量（平均95L/人•d），表中数据摘自《上海市供水专业规划》）

- 5.1.2存在的主要问题

一、农业节水

由于水资源比较丰富，梅州市农业用水浪费现象比较严重，平均渠系水利用系数为0.46，用水效率较低。农业节水存在问题如下：

（1）计划用水管理水平较低，大部分农田灌溉沿用传统漫灌，水资源浪费较大，节水意识淡薄。

（2）缺乏节水灌溉的市场机制。长期以来主要依靠国家补贴激励机制推动节水灌溉发展，尚未将各级政府关注的社会和生态效益与农民关注的直接经济效益有机结合，未能形成良性发展机制。节水资金投入严重不足，农业水费偏低，难以支撑灌区的良性运行与维护。

（3）对节水灌溉技术研究相对滞后，没有专门的研究机构，没有自己的设备生产厂家，喷滴灌工程投资成本高，设备性能和质量与用户要求也存在较大差距，推广服务体系较薄弱。而且缺乏对节水效果评价监测体系。

（4）节水工程发展不平衡，节水灌溉输水几乎都是以渠道输水方式，低压管道输水、喷灌、滴灌等先进灌溉技术发展滞后。节水灌溉面积所占比例较小。

二、工业节水

（1）工业用水效率总体偏低，2000年全市工业用水重复率为27％，比起全国先进水平85％来说，相差甚远。

（2）工业水价偏低。2000年梅州市工业用水价格为1.20元/m3，另外有不少工业企业，用水多为自备设施供水，过低的用水成本使用水者失去了节水的动力，相关节水措施难于落实。

（3）尚未建立节水用水的激励机制。目前开源增加供水的费用由国家开支，节水措施的费用由企业承担，缺乏必要的节约奖励、超额惩罚政策。

（4）工业节水信息零散，没有专门的统计渠道，数据统计口径不一，给评估工业节水状况、编制节水规划造成很大困难。

（5）用水计量管理薄弱。除自来水公司和一些重要的骨干水利工程具有供水计量设施外，企业自备井、自备水库以及一些小型水库工程均普遍缺少计量，生产用水量主要取决于企业生产需求，供水管理处于半失控状态。

三、生活节水

（1）居民节水意识薄弱，公共用水管理需要加强。较丰富的水资源条件，使居民的节水意识薄弱，生活中浪费水现象比较严重，对公共用水缺乏有效计量，节水意识亟待加强。

（2）水网建设投入不足，供水管网老化严重，管网漏失率大。

（3）用水器具普及率较低，节水器具推广的有待加强。县镇的节水普及率更低，应加强节水器具推广力度，增大对器具型节水投资。

- 5.2节水标准与节水潜力

- 5.2.1节水标准

在现状用水调查和各部门、各行业用水定额、用水效率指标分析的基础上，根据对水资源条件、经济社会发展状况、科学技术水平、水价等因素的综合分析，参考流域、区域和国内外先进用水水平的指标与参数，以及有关部门制定的相关节水标准与用水标准，确定各地区的节水标准。

一、农业

根据《节水灌溉技术规范》SL207-98，在节水灌溉面积上，大、中、小型灌区的渠系水利用系数不应低于0.55、0.65和0.75，灌溉水利用系数不应低于0.50、0.60和0.70。正常水文年份单位面积用水量应较建成前节约20％以上，实现节水灌溉后，粮食总产量应增加15％以上，水分生产效率应提高20％以上。

本规划按照上述水利行业标准，同时结合梅州市各县（市）水资源条件，充分考虑人力、物力、财力以及未来科技的发展等条件，在现状节水灌溉水平的基础上，规划梅州市节水灌溉的建设。按照农业用水量基本不变的前提，梅州市通过大力推行节水措施，可以达到的最高渠系水利用系数为0.70。

二、工业

根据国家经贸委、水利部、建设部等六部委印发的《关于加强工业节水工作的意见》（国经贸委资源[2000]015号）中提出2000～2010年“工业取水年增长率，按照国家水资源供需状况和全国节水总体目标，在工业增加值年均增长10％左右的情况下，水量增长控制在1.2％。”归纳有关部委提出的节水标准（表5-2-1），要求工业用水重复利用率由2000年的50％－55％，提高到2005年60％，2010年的65％～70％，万元工业增加值取水量由340 m3,降到2005年170 m3和2010年120 m3。

表5-2-1有关部委提出的节水指标

| 指标来源 | 工业用水重复利用率 |  |  | 万元工业增加值取水量（m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
| 全国节水规划纲要 | 55％ | 60％ | 70％ |  | ＜170 | 120 |
| 六部委《关于加强工业节水工作的意见》 | 50％ | 60％ | 65％ | 340 | 170 | 120 |
| 中国城市节水2010年技术进步发展规划 | 65％ |  | 75％ |  |  |  |

据有关资料，天津市主要的节水指标全国领先，其工业重复率达80％，高于发达国家75％的水平，万元产值取水量由1998年的35.4 m3下降到2002年的27.6 m3，远远低于40～60 m3国内平均水平。

2000年梅州市工业用水重复利用率为27％，万元工业增加值取水量为435m3，万元产值取水量为199m3。

三、城镇生活

2000年梅州市城镇生活总用水量为7636万m3，用水定额约209升/人日。随着生活水平的提高，节水器具的推广使用，规划至2030年，梅州市城镇生活平均用水定额控制在200升/人日左右。

四、建筑业及第三产业

1998年建设部发布了建[1998]200号《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》，其中要推广应用的第二项高新技术为高强高性能混凝土技术，文件要求全国每年以不低于15%的幅度递增，2005年达到7000万m3，高性能混凝土在工程中较普遍的使用；2010年在工程中普遍使用高性能混凝土，其中要求高性能混凝土减水率不应低于25%。

根据梅州市建筑业及第三产业用水节水情况的现状，充分考虑到人力、物力、财力以及未来科技的发展等条件，梅州市建筑业及第三产业的节水具有很大的发展潜力。

- 5.2.2节水潜力

以上述节水标准为参照，在现状各项用水水平分析的基础上，分析各部门和各行业（或作物）用水水平及实物量指标，结合各部门和各行业（或作物）的节水标准分析现状用水定额等指标与节水标准的差值，并根据现状实物量指标计算可能最大的节水数量，估算农业、工业、城镇生活、建筑业和商饮服务业的节水潜力。

一、农业

2000年梅州市农业用水量156028万m3，水田平均毛灌溉用水定额为994 m3/亩，旱地平均毛灌溉用水定额为502m3/亩，农田灌溉综合用水指标为907 m3/亩，随着种植结构的调整、灌溉技术、农艺技术的提高，预计节水指标实现条件下农田灌溉综合用水指标会降为703 m3/亩,渠系水利用系数由现状0.46提高到0.72。若按现状农田实灌面积172万亩计，在节水指标实现的情况下，农业灌溉取水节水潜力约为34400万m3/年。农业节水潜力巨大。

二、工业

2000年梅州市工业用水量为33318万m3，重复利用率为27％，随着国家对可持续发展的重视、科技的进步，节水型生产工艺的推广，产业结构的调整，梅州市工业重复利用率会迅速得到提高，按照其2030年达到70％的先进节水水平，管网漏失率从21％降至15%，工业万元产值取水量按59m3计，工业节水潜力约为25450万m3/年。

三、城镇生活

随着生活水平的提高，生活用水定额普遍呈增加趋势，定额的变化是生活用水正常需求增加与采取节水措施减少需求共同作用的结果。2000年梅州市城镇生活总用水量为7636万m3，平均用水定额约209升/人.日，平均管网漏失率为23％。若管网漏失率由23％减少至15％左右，平均用水定额约减少为190升/人.日，按现状城镇人口100.11万人计，其输水过程中的节水潜力约为690万m3/年。

- 5.3节水目标

5.3.1农业节水目标

至2020年，将渠系利用系数提高到0.66，水田毛灌溉定额控制在916m3/亩以内，旱地毛灌溉定额控制在341m3/亩以内，综合农田灌溉用水指标定额控制在781 m3/亩。至2020年末节水灌溉面积达到55万亩。

2021～2030年，渠系利用系数由0.66提高到0.72，水田毛灌溉定额控制在877 m3/亩以内，旱地毛灌溉定额控制在320 m3/亩以内，综合农田灌溉用水指标定额控制在740m3/亩。至2030年末节水灌溉面积达到90万亩。

5.3.2工业节水目标

梅州市应该坚持在节水中求发展的原则，调整产业结构，加强用水管理，推广节水型生产工艺，结合技术改造和产品更新换代提高节水水平，不断提高工业用水的重复利用率。由于梅州市主要工业产业不是高耗水行业，因此随着节能减排的推进，低产值、低技术、高耗水的小企业逐步被关、停、并、转，梅州市工业用水重复利用率应有很大的提升空间。

规划至2020年，工业用水重复利用率提高到60％左右，管网漏失率控制在16％左右；远期规划至2030年，工业用水重复利用率提高到70％左右，管网漏失率控制在15％左右。

5.3.3城镇生活节水

通过各种节水措施的实施并结合梅州市经济发展水平和生活条件，规划至2020年，梅州市城镇生活用水平均定额控制在200L/人日左右，城镇管网漏失率控制在16％以内；规划至2030年，梅州市城镇生活用水平均定额控制在200 L/人日左右，城镇管网漏失率控制在15％以内，杜绝跑冒滴漏现象，初步建成节水型城市。

（1）近期目标与控制指标

规划至2020年，城镇生活用水平均定额控制在196L/人日左右，节水器具的普及率达到85％，管网漏失率控制在16％以内，全面推行累进加价收费制度，努力建设节水型城市。

（2）远期目标与控制指标

2020～2030年，实现梅州市城镇生活用水平均定额控制在198L/人日左右，管网漏失率控制在15％左右的节水目标。

- 5.4节水措施

- 5.4.1农业节水措施

节水工程措施以渠道防渗、渠系配套为重点，鼓励山区小型灌区发展管道化灌溉，对缺水地区和高效农业示范区因地制宜发展喷灌和管道输水灌溉。非工程措施主要以水稻节水控灌技术为重点，提高水田用水效率，改善稻谷质量。在发展节水灌溉工程和推广水稻控灌技术的同时，加强用水管理，逐步提高计划用水、科学用水的管理水平。

（1）工程措施是实现节水灌溉的基础，对于减少灌溉输水损失、提高灌溉水利用率和灌溉保证率、缩短灌水周期、提高灌水质量和供水及时性具有非常重要作用。主要工程措施有渠系工程配套与渠系防渗节水措施、管道化输水节水措施、喷灌节水措施和微灌(包括微喷、滴灌)节水措施。其中渠系工程配套与渠系防渗节水措施为常规节水灌溉技术，相对喷灌、微灌等高新技术而言，技术成熟，实施难度小，投资省，见效快，群众容易接受，在本次规划中重点推广。

（2）非工程节水措施是投资小，节水量大、效益可观的节水措施，在缺水问题不突出的梅州市来讲，大面积推广应用尚不现实，但应是今后发展的方向，需给予提倡。

（3）农业措施是提高农田水分生产效率的保障，其主要作用是提高作物根系层土壤蓄水、保水能力，减少无效蒸腾蒸发量，对于提高农田水分生产效率和农业效益具有重要贡献。

田间整治和畦块整理是提高灌水均匀度和田间水利用系数的重要措施；提高土地平整的程度（水稻区适度），划小格田面积，旱作区划小畦块（缩窄畦块，限制沟畦长），实行小畦灌、细流沟灌、隔沟灌、涌流灌和覆膜灌等节水地面灌新技术，可有效地避免串灌，节省灌溉用水量。

良种化和平衡施肥是取得农业优质高产、减少农田无效蒸腾蒸发提高农田水分生产效率的重要措施。

蓄水保墒措施，包括深耕、深松、免耕栽培、地膜覆盖、秸秆覆盖、应用化学保水剂（如用旱地龙处理种子或防干热风）等。

（4）管理措施包括水资源统一管理、节水灌溉政策法规、组织管理、经济机制、宣传教育和科学灌溉等。其中推广水稻科学灌溉措施是减少长流水、降低田间水分无效流失量、提高农田水分生产效率的核心措施之一。

- 5.4.2工业节水措施

一、工业节水措施主要包括一下方面：

1．限制高耗水项目、淘汰高耗水工艺和高耗水设备，加大淘汰“两高一低”的落后生产力；

2．制定合理的水价，运用经济手段推动节水的发展；

3．根据区域水资源特点合理调整工业布局和工业结构；

4．鼓励节水技术开发和节水设备、器具的研制；

5．通过财政贴息和税收优惠等鼓励和支持工业企业进行节水技术改造；

6．实行计划用水，建立并完善用水计量体系，实施行业用水定额管理；

7．建立并实行高耗水项目的“三同时”、“四到位”制度，建立节水器具和节水设备的认证制度和市场准入制度；

8．对废污水排放征收污水处理费，实行污染物总量控制；

9．明确规定未充分利用污水的地区不得新建供水工程；

10．对重点行业推行节水工艺和技术措施。

二、对电力工业、冶金工业、化学工业、纺织工业、造纸工业和食品工业等六个主要高用水行业采取以下具体措施：

1．电力工业

冷却水、冲灰水要尽可能利用废水处理厂的出水和其它低质水，新建电厂尽可能全部用污水再生水，发展和推行空冷技术；通过减少蒸发、风损和冷却水浓缩倍率，提高电厂部分淡水冷却水的重复利用率。

2．冶金工业

开发新型药剂，增加循环冷却水的浓缩倍数，降低运行成本，提高循环利用率。以企业为系统，开展工序节水，提高工序间的串联利用量。推广耐高温无水冷却装置，减少加热炉的用水量。推广干熄焦工艺，减少炼焦用水。发展转炉炼钢工艺。

3．化学工业

大力提高生产用水的循环利用率；尽可能将直流用水改为循环用水或串连用水；提高循环冷却水系统、特别是间接冷却水系统的用水效率，提高水的回用率，提高废水回用率。其中：

（1）医药业

①提高生产用水系统的用水效率：冷却水全部回收利用，利用水质稳定正理技术，提高冷却水的循环比（浓缩倍数）；采用不同的制冷方法生产低温冷却水，满足生产的需要；建立集中的冷却水循环系统，回收分散的冷却水；

②生产废水实行清浊分流，清水回收，杜绝用新鲜水对污水稀释。

（2）制胶业

推广工业发达国家的先进技术，采用现代化的密炼机、挤出机和压延机，实施由恒温热水控制的热水循环温控装置。

4．纺织工业

（1）纺织厂特别是棉纺织厂的空调用水经初步处理后应继续回用，实现闭路循环或冬灌夏用，以节能节水。

（2）对于污染负荷高且用水量大的毛纺织业洗毛厂，通过闭路循环小循环除砂、大循环除羊毛脂工艺节约用水，将废水回用于洗毛槽，使每吨原毛用水量降低25％。

（3）丝纺织业的空调用水，初步处理后回用。对含有机物（一般主要是丝胶蛋白的精炼废水，可采用生物处理，经消毒杀菌后作为空调用水或生活用水。

（4）麻纺织业在原麻加工业过程中耗水量很大，特别是拷麻废水及漂酸污水，应采用先进的工艺，降低其产品耗水量。

5．造纸工业

（1）采用先进的白水回收工艺及设备，将造纸白水迅速解离成洁净清水和新鲜回收浆，彻底消除白水污染与浪费。

（2）对于规模在50吨以上的大中型造纸厂采用碱回收法大幅度减少黑液污染，回收碱可循环利用；对以木素材料为主的小型造纸厂，采用生物处理法进行黑液处理。

（3）推广制浆封闭筛选、中浓操作、纸机用水封闭循环、白水回收、碱回收等技术。提高工序间的串连利用率和水重复利用率。

- 5.4.3城镇生活节水措施

城市生活及服务业主要节水措施包括：健全节水法规体系，加强法制建设；制定用水定额，实行计划管理；合理调整水价，改革水费收缴制度，运用经济手段推动节水工作；推广使用节水器具和设备；加快城市供水管网改造，降低管网漏失率；推广中水利用；加强节水宣传与教育，提高市民的节水意识等。在节水水平较低时非工程措施起主导作用，制定法规条例和制定用水定额、计划管理具有一定的强制性；加强宣传使节水深入人心是群众性工作，调整水价是经济促进手段，有利于人们节水意识的提高。

- 5.4.4建筑业及第三产业节水措施

建筑业及第三产业的节水不但与城市管网的改造、节水器具的推广等工程措施有关，也与城市水管理水平、政策法规的实施等非工程措施有非常密切的关系。通过工程与非工程节水措施提高行业用水效率，有效控制用水量的增长，具体节水措施如下：

（1）制定行业用水定额，实施定额管理

考虑各地区、各行业的差别，回地制宜，制定具有可操作性的行业用水定额。对于用水较大的行业，如餐饮业、洗浴、洗车业等实施定额管理将有效控制其用水量。

（2）合理调整水价，加强自备设施取水管理

梅州市2000年自来水公司提供的资料，梅州平均综合水价约1.20元/m3，商业、服务业建筑业用水价格为1.40元/m3，水价在省内属中等行列，故提高第三产业的水价，可有效的控制洗浴业、洗车业等的用水量，提高用水户自身的节水意识。

不少企业采用自备设施取用地下水，由于成本低廉，企业节水意识淡薄，因此浪费水现象严重，应加强企业自备设施取水管理。

（3）提高节水器具的普及率，加强县镇节水器具的推广力度

（4）新建建筑物内部推广中水回用设施

把一些符合标准的污水回用为再生水，不仅节约用水，缓解城市供需矛盾，而且还可以减少污水排放，节省污水处理费用，具有可观的环境效益和社会效益，对城市经济的可持续发展具有重要意义。

- 5.5节水方案

- 5.5.1 农业节水方案

梅州农业节水的主要目的是提高现有农田的灌溉保证率，满足灌溉面积扩大对需水增长的要求，在抑制用水量过度增长的同时，提高农业水分生产效率和效益。按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源确定的总量控制目标，规划节水方案。

一、节水灌溉工程面积的发展规模

2000年梅州市农业耕地面积250万亩，有效灌溉面积为176万亩，农田实灌面积172万亩，节水灌溉面积为7.2万亩，节灌率为4％。

规划期内首先立足于现有灌区的续建配套与节水改造，依据水土匹配准则， 至2020年，新增节水灌溉面积35万亩，对原有灌溉面积更新改造8万亩，非工程节水措施面积3万亩，节灌率提高到38％；2021～2030年，在充分利用新科技成果的基础上其中新增节水灌溉面积42万亩，对原有灌溉面积更新改造15万亩，非工程节水措施面积3万亩，节灌率提高到63％（详见表5-5-1）。二、工程节水效率

2000年梅州市平均渠系水利用系数为0.46，按照节水灌溉工程标准，对不同规划水平年节水灌溉工程按面积加权平均，到2020年和2030年，梅州市渠系水利用系数将依次提高到0.66和0.72。

三、粮食作物水分生产效率

2000年梅州市主要粮食作物产量149.7万吨，粮食作物平均水分生产效率为1.04kg/m3。不同规划水平年新增节水灌溉面积上粮食增产率按20％计算，规划到2020和2030年，梅州市灌溉水分生产效率依次提高到1.24kg/m3和1.40kg/m3。

- 5.5.2 工业节水方案

工业节水应树立“以供定需、以水定发展”的理念，依靠科技进步调整产业结构，推广节水设备、工艺和技术；加强工业用水、节水管理，不断提高工业用水的重复利用率。

在梅州工业用水效率与节水水平一节中的分析中可以看出梅州市工业用水效率较低。今后在工业增加值持续增长的情况下，梅州市应通过产业结构调整和工业节水技术的改造，控制用水量的增长，重点提高工业用水重复利用率。

本规划将梅州市基准年各行业用水效率水平、节水水平以重点调查工业企业的用水水平及节水水平作为代表，考虑到梅州市将推动“生态梅州”建设，大力淘汰落后产能，更新设备，引进低能耗，高附加值的行业，规划梅州市工业综合用水毛定额（不含火电）基本方案2020年、2030年分别为78m3/万元、50m3/万元，推荐方案各规划水平年分别为71m3/万元、46 m3/万元。

### 5.5.3 城镇生活节水方案

随着城市化进程、生活和居住条件的改善，生活用水定额将不断提高，因此，城镇生活节水要与城市化发展和人民生活水平相适应，同时考虑人口和资源条件，对水资源需求和供给加以适当限制。生活节水的重点在城市，按城市生活节水标准规划发展，并由城市向县镇推进。通过强化管理，建设和推广节水措施，逐步使用水定额得到控制，并使总用水增长率逐步降低。

一、生活用水定额提高

《全国节水规划纲要》要求2005年全国城镇人均（含公共用水）控制在230升/人日， 2010年控制在240升/人日以内。2000年梅州市城镇生活用水定额为209升/人•日，梅江区2000年其城镇居民生活用水定额在整个梅州市最高，为265升/人•日，最少为大埔县，为180升/人•日；考虑到实际节水情况，在推荐方案下，规划到2020年和2030年，在节水指标下梅州市城镇生活平均用水定额分别调节到196、198升/人•日（详见表5-5-6）。

二、城市管网漏失率降低

梅州市管网漏失率总体偏高：全市平均为23％，其中五华最高达28％，其次为丰顺26％，最少为梅州市区为20％。以各城镇的节水现状水平为基础，通过采取各项工程与非工程措施，规划至2020年、2030年，梅州市城市管网漏失率分别降低到16％、15％。

- 5.6节水投资与效益

- 5.6.1 农业节水投资与效益

截至2000年末，梅州市已发展节水灌溉工程面积7.2万亩。总投资2390万元。

一、投资估算

农业节水投资由工程措施和非工程措施投资两部分组成。其中工程投资，根据广东省的经验及目前材料设备的市场价格综合分析取价，渠道防渗按350元/亩计，管道输水按300元/亩计，喷灌按500元/亩计，微灌按400元/亩计；非工程措施主要指水稻“浅、湿”、膜上灌、秸秆覆盖等，按200元/亩计。

至2020年，规划发展节水灌溉面积49.7万亩，工程投资19345万元，其中渠道防渗、管道输水、喷灌和微灌各占总工程投资的90.8％、6.4％、2.7％、0.1％；非工程节水措施面积10万亩，非工程措施投资为2000万元。这期间规划新增节水灌溉工程面积49.7万亩，投资为17345.3万元，约占工程措施投资的89.7％，对现有灌区节水改造面积8万亩，投资2000万元，约占工程措施投资的10.3％。

至2030年，规划发展节水灌溉面积56.4万亩，工程投资24872万元，其中渠道防渗、管道输水、喷灌和微灌各占总工程投资的86.6％、9.5％、3.7％、0.2％；非工程节水措施面积10万亩，非工程措施投资为2000万元。这期间规划新增节水灌溉工程面积56.4万亩，投资为19622万元，约占工程措施投资的78.9％，对现有灌区节水改造面积15万亩，投资5250万元，约占工程措施投资的21.1％。

二、节水效益分析

节水效益可分为直接和间接两部分。直接表现为减少了供水需求量和水资源的消耗量，从而节约了供水工程的建设投资以及减少了废污水治理投资。间接效果表现为节地、节能等，且对生态环境改善有显著效果。

规划期农业节水量主要用于提高现有灌区的供水保证率，满足部分新增灌溉面积的用水需求；节约供水工程供水量，从而减少对供水工程的投资；在实现节约用水量的同时，还起到节约用地的效果，提高农业和土地的生产效率。

（一）节水量

在现有灌溉面积及节水水平基础上，采取工程与非工程措施后所减少用水量为节水量；对新增有效灌溉面积按节水标准配套实现节水灌溉。

规划期梅州市农业用水量变化是复种指数的提高、灌溉效率的提高以及耕地面积的减少共同作用的结果。在规划期指标实现情况下，相对于2000年的节水水平，规划至渠系水利用系数由现状0.46提高到0.72。在推荐节水方案节水指标实现的情况下， 2020年农业灌溉取水节水量约为4693万m3/年；2030年农业灌溉取水节水量约为4044万m3/年。

（二）节水灌溉综合效益

节水灌溉还带来节地效益，节灌省水量转移效益（包括扩大灌溉面积增产效益和支援其他行业用水的增收效益），以及其他有关效益等。如蕉岭县黄竹坪灌区原设计灌溉面积1.12万亩,灌溉水源为黄竹坪水库，正常蓄水位以下库容558万立方米，其工程任务除灌溉外，兼有发电、供水的综合效益，水库下游共有电站4宗装机合计3070千瓦，水库是该县县城供水水源之一，灌渠沿线还供给3间中型水泥厂、1间造纸厂的工业用水。因原渠道为土渠道，淤积、渗漏严重，渠系水利用系数不足0.5，加上水费低廉，节水意识淡薄等原因，造成约3700亩农田失灌，用水供需矛盾相当突出，对水库的发电、供水效益也造成较大的影晌。1999年，该灌区通过高起点规划，实施节水灌溉工程建设，渠系水利用系数提高至0.75以上，同时加强节水管理措施，不但恢复、改善了原灌溉面积，年增产粮食131.44万公斤，而且保证了灌渠沿途的工业用水；在此基础上，水库年节水363万m3，大大提高了发电、供水等综合效益, 根据节水量测算，黄竹坪水库下游4宗电站，年可增加发电量约281.5万千瓦时，年增加发电收入84.5万元，经济效益显著。

- 5.6.2 工业节水投资与效益

一、投资估算

随着产业结构、供水能力、水源条件、经济发展水平、节水水平、节水措施等不同，城市之间节水投资差别很大，城市节水水平越高，进一步开展节水的潜力相对较小，节水难度就较大，节水投资就较高。

通过与国内同类城市相类比，规划到2020年工业单方节水投资3.5元，2030年工业单方节水投资5元，则在规划指标实现条件下近期总投资5.35亿元，远期总投资5.9亿元。

二、节水效果分析

（一）节水量

梅州市工业用水量变化是产业结构调整、科技进步和节水工程措施、管理措施共同作用的结果。针对工业的现状用水水平，在规划指标实现条件下，采用推荐方案，梅州市2020年、2030年的工业节水量分别是： 15361万m3和11890万m3。

（二）节水效果

工业节水的直接效果表现为抑制了用水需求量，从而节省了供水工程的投资和运行费用。目前，城市水源工程单方供水能力投资约10元，自来水厂供水系统单方供水能力投资约15元，而单方节水投资通常小于6元/ m3，均小于供水系统投资具有经济效果。节水通过延缓总用水量的增长，缓解水资源的供求矛盾，在节约了大量水资源的同时又减少了污水的排放量，改善了生态环境，具有环境和社会效益，按照对水资源保护及污染水资源处理费计算标准0.8元/立方米计算，以排污水与污染水资源量1：10的比例关系推算，每单方排污水需耗资8元用于处理水资源保护及污染水资源，加上排污费后计8.5元/ m3，而污水处理回用费用为2元/ m3～3元/ m3（当回用规模适当时处理费用会更低）。由此可推算，工业和城镇生活每节约一方水可产生环境保护效益为5.5元/ m3～6.5元/ m3，本规划取其平均值6元/ m3。梅州市不同规划水平年工业节水工程环境效益估算详见下表5-6-2。

表5-6-2 梅州市不同规划水平年工业节水工程环境效益估算

| 规划水平年 | 节水量 （万m3） | 环境效益 （亿元） |
| --- | --- | --- |
| 2001～2020 | 15361 | 9.22 |
| 2021～2030 | 11890 | 7.13 |

- 5.6.3 城镇生活节水投资与效益

城镇生活节水在用水效率较低时非工程措施起主导作用，非工程措施投资小，效果大，应大力推广。

一、投资估算

城镇生活节水投资主要为节水器具和节水设备投资以及城镇管网改造。其中，家庭节水器具的推广由市民消费投入，不计入节水投资范围。

规划梅州市城镇生活用水管网漏失率由2000年的23％分别降低到2020年的16％和2030年的15％，针对现状的用水水平，在节水指标实现的情况下，相对于2000年节水水平，梅州市至2020年和2030年的城镇生活节水量分别是792万m3、1057万m3。

本次规划近期单方节水投资按3元/ m3计，远期2021～2030年单方节水投资按4元/ m3计。则预计规划近期至2020年，梅州市工程措施节水投资2376万元；规划后期至2030年，梅州市工程措施节水投资4228万元；

二、节水效益分析

（一）节水量

未来生活用水量增长是生活水平的提高与生活节水措施共同作用的结果。在规划指标实现条件下，与2000年节水水平相比，至2020年和2030年的城镇生活节水量分别是792万m3、1057万m3。

（二）节水效果

与工业节水的效果相类似，生活节水的效益也主要体现在以下三个方面：一是抑制用水需求量，从而节省了供水工程的成本投资和运行费用，二是减少污水排放，具有环境效益，按上一节工业节水效益分析，生活中每节约单方水可带来6元的环境保护效益；三是节水设备、节水工艺和节水技术发展将带动一批相关产业的发展，具有社会效益。

- 5.7保障措施

（1）增强节水意识

提高全民节水意识是搞好节水工作的关键，各级领导和节水管理部门要把节水宣传教育抓紧抓好。节水部门、宣传部门、教育部门要紧密配合，逐步树立全社会节水意识。要利用多种宣传形式，大力宣传节约用水政策、法规和科学知识，普及节约用水的科学知识，让广大居民充分认识缺水问题的严重性和节约用水的重要性，从而激发其节约用水的自觉性。节水部门要与新闻单位密切配合，充分利用电台、电视台、报纸等新闻媒介，生动形象地宣传节水典型，揭露浪费用水事例。同时要积极开展一些适合青少年特点的节水活动，培养人们从小爱惜水、珍惜水的良好品德。建立健全节水工作的社会监督体系，多形式、多层次组织社会公众参与节水工作。充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，树立节水光荣的社会风尚。

（2）强化节水管理

各级各部门都要健全节水管理机构，理顺关系，明确职责分工，强化职能，明确措施和责任人，定期部署、协调、监督和检查推动各部门、各行业的节水工作。将节水规划、节水计划设定的目标列入各级政府任期目标，实行行政首长负责制。调动全社会的力量，实行全民节水。对高用水、高污染行业进行重点监督和考核，将节水措施落到实处。

制定实行节约用水的各项制度，实行用水总量控制和定额管理，制定节水奖励政策，根据工业不同行业、农业不同作物、第三产业各部门用水标准，建立超标准用水累进加价制度；对节水、增产、增效取得显著成效的单位和地区予以奖励。

（3）完善节水机制

做好节水规划工作，以提高水资源利用效率为目标，结合经济结构调整，全面推广和普及节水技术，制定节水政策，建设节水法制体系，制定合理用水标准，全面规划节水工程措施，强化节水管理，发展节水经济，壮大节水产业，建立节水型社会，实现水资源利用从粗放型向集约型方式的转变。应尽快制订《梅州市节约用水管理条例》，在法规中应明确提出有利于节水事业和节水产业发展的制度和政策，同时节水主管部门也应与有关部门会商，制定一些有利于促进节水发展的优惠规定，对于积极响应节水的工业企业给予一定的经济补助，积极促进节约用水的推广。

（4）保障节水投入

通过多渠道筹集资金，建立稳定的节水科技发展基金，用于支持节水新技术、新工艺的研究开发和推广工作。有关部门应在基本建设、技术改造资金及水利建设基金、城市建设三项费用中安排节水资金，建立地方节水基金。实行节水补助金制度，用于支持节约用水技术改造、管理以及补助对节水工作做出重大贡献的用水户，并充分利用资本市场和改革节水投入机制，建立节水投入多元化体系。企业特别是高耗水企业要增加节水技术改造资金的投入。符合贷款条件，具有偿还能力的节水项目，银行应优先安排贷款，各级政府对农业节水项目贷款根据实际情况安排财政贴息。

（5）依靠科技创新

鼓励成立节水高新技术研究中心，组织节水技术交流；重点节水技术研究开发项目，应纳入国家重点科学研究计划。不断依靠科技进步研制、开发节水的新技术、新途径、新产品，大力推广现有节水新工艺新产品。制定节水技术政策，对落后的耗水过高的项目、产品、设备实施淘汰制度。加强有关节水的重大科学问题与宏观战略的前期综合研究，建立节水技术跟踪、分类、评价信息系统，积极建设节水信息管理系统。努力提高节水管理、技术人员的技术水平，建立和完善节水技术推广和服务网络。

（6）积极利用城市废水资源，节约淡水资源

梅州市供水部门大多提供单一水质标准的水，即符合饮用水标准的“自来水”，其优点是可基本满足各种用水水质的需求，且供水管网简单、基建投资少和易于调度管理。但随着新兴工业的开发和水处理技术的进步，开辟可用水资源，向水质要求不高的工矿企业和缺水地区增加供水量，既可在一定程度上缓解水资源供需矛盾，又可涵养宝贵的饮用水源。城市污水是一种稳定的水资源，经过处理后可用于工业冷却水和低水质要求用水。建议有关部门要尽快制定鼓励净化污水再利用的政策，并从资金上给予支持，使城市污水处理和回用事业健康发展。

# 6水资源保护与污水处理回用规划

根据《全国水资源综合规划技术细则》要求，水资源保护与水污染防治规划，包括地表水于地下水资源的保护以及对与水相关的生态环境的修复与保护对策措施内容，其中，江河、湖库的水质保护是本次工作的重点。本项规划以水功能区划为基础，根据不同水功能区的纳污能力，确定相应的陆域计入河污染物排放总量控制目标或消减目标并拟定防治对策措施。

地表水水质保护的工作范围与水功能区划的范围一致，以一、二级水功能区为基本单元，统计和估算入河废污水量及污染物排放量。根据梅州市污染现状评价结果和《细则》要求，采用COD和氨氮作为江河、湖库水质保护的污染控制指标。

## 6.1规划指导思想和目标

### 6.1.1指导思想

随着经济总量迅速扩张，经济运行的质量和效益有所提高。然而不能不看到还存在着的一些隐忧。能耗和物耗普遍高于国际水平，能源资源利用效率的提高并没有抵消资源投入和污染产出的增加，用资源消费翻一番支撑了GDP翻两番。十六大明确提出了到2020年国民生产总 值翻两番的目标，如果继续沿袭现行的经济发展模式，在GDP翻两番的同时，资源(能源、水、主要矿产)投入将同步增长，污染物排放也将同步增长，其严重后果不言而喻。如果继续沿袭传统发展模式，以大量消耗资源实现工业化和现代化，是难以为继的。为了减轻经济增长对资源供给的压力，必须大力发展循环经济，实现资源高效和循环利用。循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路。最近，国家发改委提出，用循环经济理念指导“十一五”规划的编制，并要求在编制总体规划和各类专项规划过程中，把发展循环经济放在重要位置。同时，加快节能、节水、资源综合利用、再生资源回收利用等循环经济发展重点领域专项规划的编制工作。因此在进行梅州市水资源综合规划时，应以循环经济理念指导“规划”的编制。

### 6.1.2规划依据

水资源保护规划依据有关法规、标准、相关规划和文件等。主要法规包括《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国水污染防治法实施条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《取水许可水质管理规定》等。

主要技术标准、规程、规范包括《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）、《水利水电工程环境影响评价规范》（SDJ302-98）、《江河流域规划环境影响评价规范》（SL45-2006）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848－93）、《污水综合排放标准》（GB8978-96）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《渔业水质标准》（GB11607-89）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）、《地表水资源质量标准》（SL63-94）等。

相关规划和文件包括《梅州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》、《梅州市城市总体规划（1995～2010）》、《广东省梅州市江河流域综合规划报告书》、梅州各行业“十五”发展计划和远景发展规划，《珠江流域片水资源保护规划》，《关于开展全国水资源综合规划编制工作的通知》（国家计委、水利部）、《全国水资源综合规划项目任务书》（国家计委、水利部）、《全国水资源综合规划技术细则》（水利部）、《珠江水资源综合规划工作大纲》（水利部珠江水利委员会）、《珠江水资源综合规划技术细则》（水利部珠江水利委员会）、《广东省水资源综合规划工作大纲》（广东省水利厅）、《广东省水资源综合规划技术细则》(广东省水利厅)、《广东省水资源综合规划总报告》和《广东省韩江流域水质保护规划》等。

## 6.2排污现状

2000年，梅州市CODCr总排放量为38682.53吨，其中以兴宁市最多，为8794.72吨，其次为梅江区、五华县，最少为蕉岭县2274.90吨；工业CODCr排放量仅为4347.07吨，大大少于城镇生活用水排放量，其中以梅江区、梅县最多，约占56％。各县级行政区的排放量如下表6-2-1所示。

表6-2-1    2000年梅州市各行政区CODCr排放量与入河量表          单位：t/a

| 行政区 | CODCr排放量 |  |  |  | COD入河量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 城市 | 面源 | 合计 | 工业 | 城市 | 面源 | 合计 |
| 合 计 | 4347.07 | 26664.74 | 7670.72 | 38682.53 | 2608.24 | 15998.84 | 4602.43 | 23209.52 |
| 梅江区 | 1283.92 | 4990.31 | 453.71 | 6727.94 | 770.35 | 2994.19 | 272.23 | 4036.76 |
| 兴宁市 | 468.87 | 6955.44 | 1370.41 | 8794.72 | 281.32 | 4173.26 | 822.25 | 5276.83 |
| 梅 县 | 1164.45 | 3070.38 | 996.25 | 5231.08 | 698.67 | 1842.23 | 597.75 | 3138.65 |
| 平远县 | 207.43 | 1806.75 | 467.21 | 2481.39 | 124.46 | 1084.05 | 280.33 | 1488.83 |
| 蕉岭县 | 389.84 | 1412.55 | 472.51 | 2274.90 | 233.90 | 847.53 | 283.51 | 1364.94 |
| 大埔县 | 297.04 | 2487.84 | 682.72 | 3467.60 | 178.22 | 1492.70 | 409.63 | 2080.56 |
| 丰顺县 | 327.49 | 2262.27 | 1113.25 | 3703.01 | 196.49 | 1357.36 | 667.95 | 2221.81 |
| 五华县 | 208.03 | 3679.20 | 2114.66 | 6001.89 | 124.82 | 2207.52 | 1268.80 | 3601.13 |

梅州市氨氮排放总量为3597.39吨，总的来说，城市生活排放量大于工业氨氮排放量，各县级行政区氨氮的排放量见下表6-2-2。

表6-2-2       2000年梅州市各行政区氨氮排放量与入河量表    单位： t/a

| 行政区 | 氨氮排放量 |  |  |  | 氨氮入河量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 城市 | 面源 | 合计 | 工业 | 城市 | 面源 | 合计 |
| 合 计 | 404.38 | 2109.05 | 1083.97 | 3597.39 | 242.63 | 1265.43 | 650.38 | 2158.44 |
| 梅江区 | 119.43 | 375.09 | 44.97 | 539.49 | 71.66 | 225.05 | 26.98 | 323.69 |
| 兴宁市 | 43.62 | 556.43 | 182.14 | 782.19 | 26.17 | 333.86 | 109.29 | 469.32 |
| 梅 县 | 108.32 | 245.63 | 143.01 | 496.96 | 64.99 | 147.38 | 85.80 | 298.18 |
| 平远县 | 19.30 | 144.54 | 65.10 | 228.94 | 11.58 | 86.73 | 39.06 | 137.37 |
| 蕉岭县 | 36.26 | 113.01 | 68.06 | 217.33 | 21.76 | 67.80 | 40.83 | 130.40 |
| 大埔县 | 27.63 | 199.02 | 95.95 | 322.61 | 16.58 | 119.41 | 57.57 | 193.56 |
| 丰顺县 | 30.46 | 180.98 | 166.04 | 377.49 | 18.28 | 108.59 | 99.62 | 226.49 |
| 五华县 | 19.35 | 294.34 | 318.70 | 632.38 | 11.61 | 176.60 | 191.22 | 379.43 |

根据梅州市水资源公报，2005年梅州市入河废污水量约为2.25亿吨。

## 6.3水功能区划复核

一、水功能区划体系

按照全国《水功能区划技术大纲》划分方法，水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级区划分为：保护区、保留区、缓冲区、开发利用区；二级区划仅对开发利用区进行划分，划分为：饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

二、水功能区划范围

根据水功能分区原则，本次区划只针对主要河流水系、县城以上集中式生活饮用水源地段、需要特殊保护的区域、具有饮用水功能的重要水库等进行划分。地表水功能区划范围涵盖了境内的主要水域，包括主要河流和水库两个部分。河流区划范围为境内9条河流；水库区划范围为全市21座水库。梅州市水功能区划见附图9。

三、水功能区划成果

根据广东省水利厅《广东省水功能区划》，梅州市境内的水功能区划分为：河流22个一级区，11个二级区；水库共划分出20个一级区，15个二级区。河流一级区中缓冲区3个，保护区3个，保留区8个，开发利用区8个；水库一级区划中，保留区5个，开发利用区15个。

开发利用区河流8个一级区，共划分出11个二级区，水库共划分出15个二级区，部分二级功能区为多种功能综合利用。河流二级区划中以饮用水源为主导功能划定功能区5个，以农业用水为主导功能划定7个，以工业用水为主导功能划定4个，以渔业用水为主导功能划定1个，以景观用水为主导功能划定2个；水库二级区划中以饮用水源为主导功能划定功能区8个，以农用为主导功能划定14个，以景观用水为主导功能划定1个，以渔业用水为主导功能划定1个；市区河流二级区划全部为景观用水区。主要水功能区划成果详见表 6-3-1、6-3-2。