第一章   总   论

## 一、规划背景

2007年6月10日温家宝总理批示要求：“对我国几大湖泊的生态安全问题，要逐一进行评价，并提出综合治理措施。”2011年，财政部和环保部发布了《关于印发<湖泊生态环境保护试点管理办法>的通知》，开展我国环境良好湖库的生态保育试点工作，推动了我国湖泊（水库）保护思路由原有的“先污染，后治理”向“防治结合，以防为主”的转变。

新疆维吾尔自治区人民政府高度重视我区良好湖泊生态保育试点工作，专项设立了新疆湖泊生态环境保护试点专项资金，并先后启动了我区博斯腾湖、赛里木湖、喀纳斯湖和乌伦古湖4个湖泊的生态试点工作，并要求各纳入试点的湖泊均需编制生态环境保护规划。为此，自治区环保厅和财政厅向博尔塔拉蒙古自治州人民政府联合下达了“赛里木湖生态环境保护规划”编制任务。博州人民政府高度重视赛里木湖生态环境保护与试点工作，迅速成立了“赛里木湖生态环境保护试点工作领导小组”，组织实施赛里木湖生态环境保护试点的各项工作，并委托新疆环境保护科学研究院作为技术支持单位，负责承担编制《赛里木湖生态环境保护规划》任务。

## 二、规划的必要性和意义

赛里木湖为天山北坡西部最大的一个高山湖泊，是博尔塔拉——伊犁区域重要的水源涵养地，对博尔塔拉——伊犁区域乃至整个北疆地区的气候、环境起着重要的调节作用。2004年1月赛里木湖被国务院批准为国家级风名胜区，对赛里木湖流域生态环境加强保护，既是对风景名胜区的保护，也是对周围生态环境和生物多样性的保护，意义重大。该区域的生态环境一旦遭到破坏，将对整个北疆地区经济社会的可持续发展带来灾难性的影响，更潜在地影响着北疆地区大气环流的变化，进而影响新疆来之不易的稳定大局。

赛里木湖流域目前总体生态环境良好，水土资源开发和利用程度均较低，各类生态系统保持相对完整。流域草地面积为729.92平方公里，占流域陆地总面积的77.12%，是新疆主要的草场之一，历史上一直是博州及伊犁州蒙古、哈萨克等游牧民族生息之地。但上世纪60年代以来，草场的实际载畜量不断上升，加之区内草场和旅游场所使用权属的地方分割，缺乏对整个区域有效统一的管理机制，使得逐渐兴起的旅游活动及草场畜禽养殖难以达到科学、规范和统一的管理，致使区域生态环境呈现逐年退化态势，局部区域较为严重。

未来随着区域旅游资源转换战略的实施，赛里木流域水土资源开发和利用强度将进一步加大，高强度旅游建设及活动带来的环境压力和局部生态退化现状将极大增加赛里木湖生态退化、水质降低的风险。为此，迫切需要尽快开展赛里木湖生态环境保护规划编制工作，以其为赛里木湖生态环境保护试点工作开展提供依据，实现对流域内现有良好生态系统有效保护，对已有生态环境问题实施有效防治，并能够建立起统一有效的流域环境保护长效管理机制，科学协调未来区域资源开发与环境保护间的关系，从而促进赛里木湖生态保持良性发展，湖泊水质持续改善，维护当地人民安居乐业和长治久安，促进区域“生态文明”。

## 三、规划定位

本规划是有关赛里木湖及其流域生态环境保护的专项规划，重点以赛里木湖水质保护、流域生态系统保护和修复为主，是赛里木湖生态环境保护试点工作的重要内容之一。本规划是指导赛里木湖生态环境保护试点方案编制，实施流域生态保护与修复，开展湖泊、河流水污染防治，保障湖泊生态安全，促进区域“生态文明”建设的重要依据。

## 四、规划编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月29日）；

（4）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日）；

（6）《中华人民共和国森林法》（1998年4月29日）；

（7）《中华人民共和国草原法》（2002年12月28日）；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年8月28日）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（10）《中华人民共和国风景名胜区条例》（中华人民共和国国务院令（第474号））；

（11）《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日）；

（12）《中华人民共和国土地复垦条例》（2011年2月22日）；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（14）《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强重点湖泊水环境保护工作的意见的通知》（国办发〔2008〕4 号）；

（15）《国务院关于加强草原保护与建设的若干意见》（国办发〔2002〕19号）；

（16）《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》（国办发〔2004〕50号）；

（17）《国家林业局关于做好湿地公园发展建设工作的通知》（林护发[2005]118号）；

（18）《农业部草畜平衡管理办法》（中华人民共和国农业部第48号令）；

（19）《草原征占用审核审批管理办法》（中华人民共和国农业部令第 58）；

（20）《中国湿地保护行动计划》（2008）；

（21）《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011-2030年）》；

（22）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2012年2月1日）；

（23）《新疆维吾尔自治区实施“风景名胜区条例”办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令（第173号））；

（24）《中国新疆水环境功能区划》；

（25）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（26）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（27） 《湖泊（水库）富营养化评价方法及分级技术规定》（总站生字[2001]090号）；

（28）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2006）；

（29）《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56 号）；

（30）《博尔塔拉蒙古自治州生态建设与环境保护（含减排）“十二五”规划》；

（31）《博乐市博乐市现代畜牧业“十二五”发展规划》；

（32）《伊犁哈萨克自治州畜牧业“十二五”发展规划》；

（33）《新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州草业发展规划》（2012年）；

（34）《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划（2007-2020年）》；

（35）《赛里木湖风景名胜景区总体规划》；

（36）《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》。

## 五、规划范围

规划的范围为整个赛里木湖流域，面积共计1408平方公里，包括博尔塔拉蒙古自治州博乐市、温泉县、兵团农五师，伊犁地区霍城县、农四师等管辖、借用和正在使用的所有夏牧场和旅游景区等。

## 六、规划期限

本次赛里木湖生态环境保护试点方案的规划水平年为2011年，执行时间为：2012年至2016年。

第二章  流域生态环境现状、问题与保护形势

## 一、赛里木湖概况

（一） 湖泊流域概况

赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的山地冷水湖，位于新疆博尔塔拉蒙古自治州境内，地处博乐市西南端，流域集水面积1408平方公里，目前湖面海拔2071.0米，最大湖长（东西长）29.5公里，最大湖宽（南北宽）23.4公里，水域面积平为均458平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，蓄水总量210亿立方米。

（二）湖泊变迁

早期的赛里木湖面积比现代大约1/3，水深至少比现在增加50-80米，且早期为外泄湖，当时应为淡水。后曾有多次变化，水位时升时降，但变化幅度不大，近200年来水位变化在3-5米上下。晚更新世以来，湖水量开始减少，逐渐形成闭塞无出口的山间湖泊以后，水质发生了变化，平均矿化度2.5-3.0克/升，且湖边、中部、表层及下层基本相同，为微咸湖。

（三）水文与水系

环赛里木湖分布有26条常流水沟、侧泉和20余条季节性小沟，主要发源于赛里木湖西北中部、高山区、伊克查干赛根郭勒，各河流多年平均径流总量9398万方。常年流水中的较大河沟为查干郭勒，其它河沟都在出山口后渗入冲积地带，以地下径流形式补充入湖，湖水主要靠水面蒸发和湖底渗漏排泄，长期维持自身平衡，故水体透明度较高。一直以来，人为对赛里木湖流域入湖水资源量的调控和利用量极少，流域各河流水系均能保持相对自然的入湖径流量。

（四）社会经济现状

赛里木湖地区无工业企业，流域西北部的喇嘛苏沟东侧分布有喇嘛苏铜矿矿床，预测储量为150万吨，目前尚未进行规模化开采和加工。牧业、旅游业和水产养殖业是目前赛里木湖地区的重要经济支柱，据测算2011年赛里木湖流域内的牧业年产值为18535万元，水产养殖业产值为860万元，旅游业3336万元；三产比例为：85.3:0:14.7，以畜禽养殖为主的第一产业占绝对优势。流域内大部分景区由博州赛管委管理，但松树头景区现由伊犁霍城县使用和管理。按照赛里木湖浮游动物和底栖生物的生物量，湖泊总计可以提供鱼产力1188-1936吨，但适宜养殖量不应超过500吨，目前的捕获量为每年100吨左右。

赛里木湖流域是新疆最大的夏草场之一，草场总面积为130.65万亩，历史上一直是蒙古、哈萨克等游牧民族生息之地，现为博州、农五师和伊犁州霍城县、农四师（借用）四地共同使用的天然夏牧场；其中，博乐市使用56.34万亩、温泉县32.39万亩、伊犁州使用28.68万亩、农五师使用12.61万亩、农四师使用0.63万亩。

## 二、生态环境现状

（一）生态系统特征

赛里木湖流域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山北坡森林草原水源涵养生态亚区，天山北坡西段赛里木湖及周边自然景观保护生态功能区。从湖泊到周边高山带，分布有完整的山地植物垂直带谱，从下至上依次为荒漠草原带、干草原带、真草原带、草甸草原带、云杉林带、亚高山草原带、高山稀疏植被带和冰雪带。区内林地面积为91.01平方公里，草地面积为729.92平方公里，陆地林草植被总覆盖率高达86.74%，受西北部山地的植被垂直带比较完整，草甸植被发育良好，盖度大，产草量高。

目前，赛里木湖流域目前总体生态环境总体良好，各类生态系统保持相对完整，但区内夏牧场20世纪80年代就已严重超载，致使草地局部退化严重，引发了较为突出的局部生态环境问题，如局部草地生态退化、土壤侵蚀和水土流失、生物栖息地干扰、草原虫鼠害等均有加剧的态势，且近年来旅游业发展带来的生态环境压力和风险也逐渐增加。

（二）湿地资源状况

赛里木湖湿地类型丰富，已被列入《中国重要湿地名录》，是全国173处重要的湿地之一。流域湿地总面积541.6平方公里，占全区总面积41.6%；其中湖面458.0平方公里，占全区总面积35.2%；湿草甸面积为58.90平方公里，苔草沼泽湿地面积为7.89平方公里，淡水泡面积为4.5平方公里，河流、溪泉12.31 平方公里。赛里木湖湿地具有孤岛性、多变性、贫营养、矿化度高、原生湿地特征减弱等特点。

（二）生物多样性现状

赛里木湖流域生物资源丰富，区域共有植物639种，分属于58科288属，其中被子植物占绝大多数。流域所在区域为我国动物区系古北界中亚亚界蒙新区西部荒漠亚区，分布型有北方型、东北型、中亚型和高地型，其中亚型为主要类型，包括河流湖沼动物群、森林草原动物群、荒漠动物群等3种不同的生态类群。目前有国家I级重点保护动物7种，国家II级重点保护动物25种，是天鹅及其它迁徙水鸟的天然夏季栖息地、觅食场所和迁徙路径，被称为“鸟类天然乐园”。

（三）湖泊水生生态现状

赛里木湖共有浮游植物71种（属），分属于6个门，其中以硅藻门和绿藻门种类居多。浮游动物的种类共有8种（属），其中轮虫有3种，优势种为西藏拟溞和2种镖水蚤。湖泊内大型水生植物较少，在点将台近岸区、湖西南沿岸和湖中岛湾等处，发现有大量沉没于水中的水生维管束植物——蓖齿眼子菜Potamogeton pectinatus Linn。赛里木湖浮游和底栖生物是赛湖冷水鱼的重要饵料。

赛里木湖过去从未有过鱼类。自1976年起，博州水电局投放大量冷水性鱼苗，1998年从俄罗斯引进高白鲑鱼、凹目白鲑等冷水性鱼类取得成功，现已有高体雅罗鱼等20余种全国独有的冷水鱼类。

## 三、水环境质量状况

（一）水质现状

2000年以前来赛里木湖水质较稳定，各项指标变化不大，各类有毒有害物质含量都极低。2012年湖泊大部分水质指标能达到Ⅱ类，氨氮、总磷平均可达到Ⅲ类，总氮则部分为Ⅳ-Ⅴ类，为湖泊水环境主要的超标因子。有机类和营养盐类指标均呈现湖周区域高于湖心的趋势，在湖西南的松树头附近、东南三台附近及北部赛北堡附近有集中高值区。全湖营养状态均为贫营养水平，部分区域接近中营养水平下限。

（二）污染物排放现状

2012年赛里木湖主要污染物排放总量为化学需氧量16744.3吨，氨氮2634.3吨，总氮5821.1吨，总磷1581.8吨。在所排放的污染物中，进入赛里木湖水体的化学需氧量8678.6吨，氨氮852.1吨，总氮1969.2吨，总磷358.4吨；总氮、总磷的入湖量分别超过允许入湖量（总氮为1493.7吨、总磷为275.2吨）的33.4%和31.4%。

## 四、生态环境存在的主要问题

（一）草地生态系统退化较严重

目前赛里木流域内111.45万亩的夏草场，退化面积已达70万亩以上，占该区草场面积约62.8%。主要退化区域包括：西部草原包括达镇香班牧场、阿热勒托海牧场沿湖37.62平方公里的范围，高覆盖度草地退化为中覆盖度草地；南部草原有9.14 平方公里的高覆盖度草地变为中覆盖度草地，有17.65 平方公里的高覆盖度草地变为低覆盖度草地；东北部草原退化面积约为11.85平方公里，部分地区已呈荒漠化景象。环赛湖周边50-500米不等的区域内湖滨草地出现不同程度的地表植被退化、裸露和沙漠化现象，沙化区域已达到250公顷，退化湖滨带达到3100公顷以上。

与上世纪50年代相比，流域内主要草场内草地植被矮化现象明显，羊茅种群不断减退，甚至退出；苔草、百里香（Thymus mongolic us）等耐牧性和抗旱性更强的种类逐渐成为草地的主要建群种；湖东部和湖北部沿岸部分土地以禾本科为主的优良牧草成份明显减少，杂类草的成份逐年增多；与1963年同期（7月）相比，2007年草地牧草存量下降了55.8% -70.3%。

（二）流域源头汇水有林地局部退化，水源涵养能力降低

赛里木湖流域现有有林地面积约7557公顷，与1986年相比，目前区内具有重要水源涵养功能的天然有林地退化面积达684.72公顷，主要分布在西北山区低海拔处、松树头、赛北堡附近区域及松树头-萨尔巴斯套南部山林地带，导致水源涵养能力降低。

（三）局部区域水土流失和土壤侵蚀较为严重

（1）环湖道路两侧局部土壤侵蚀严重。在环湖公路两侧过路涵桥及附近区域，形成局部土壤侵蚀严重量较严重的沟道侵蚀区，致使局部水土流失严重，在整个东部环湖公路两侧大规模分布，湖北和湖西地区也有分布。一些工程建设遗留了大量的砂石坑、土坎等，破坏了景区内的原始地貌。

（2）湖岸侵蚀加剧，威胁湖泊水质和环湖设施。局部湖岸在湖浪冲蚀下形成崩塌侵蚀陡岸，不断被侵蚀、坍塌，其中湖东和湖南岸侵蚀严重，湖岸线大面积崩塌，大量崩塌的泥沙被带入湖中，在一定程度上影响湖泊水质；同时，湖东侧的老环湖公路已经因湖岸侵蚀坍塌而消失，目前湖岸坍塌和侵蚀已经开始威胁新的环湖公路东段及312国道近湖南区域。

（3）西海草原沟壑水土流失急剧增加。与1986年相比， 2010年流域水土流失面积增加了15.46 平方公里，尤其以西海草原发展最为剧烈，目前该地区已沟壑遍布，由原来仅为数不多的几条发展为现今的30多条，部分沟道有连片的趋势；沟道侵蚀加剧在将大量土壤、泥沙带入湖泊的同时，也带入大量土壤盐分和畜禽污染物。

（四）珍稀生物栖息地受到较大干扰

赛里木湖流域栖息有我国许多特有的西北荒漠、森林、山地及河沼野生动植物物种。由于流域大部分区域存在过度放牧、无序旅游等人为活动，较严重干扰了这些珍稀野生动物的栖息地。目前，对人类活动较为敏感的鹅喉羚在本区基本消失，大型有蹄动物如盘羊、北山羊和食肉动物雪豹和猞猁都分布在远离人为活动的高海拔山地；在湖边湿草甸、沼泽地栖息、觅食的鸟类（特别是天鹅）受到日益增多的湖周无序旅游人员和车辆惊扰，鸟类栖息地受到威胁。

赛里木湖草场经常受到蝗虫、老鼠、草原毒害草及生物灾害的威胁，近年来尤为严重；2001年赛里木湖边缘草场蝗虫密度达到了每平方米500至1000只之多，每亩草场鼠洞也达12-90个，牧草受啮齿类动物啃食较严重，由于食物链断裂造成许多珍稀野生动物因饥饿或染病而亡。

（五）湖泊及入湖水体水质不容乐观

（1）近年来湖泊水质呈现退化趋势。上世纪90年代中期至今，赛里木湖年均总氮、氨氮浓度上升趋势显著，总磷浓度有先降低后小幅增加；卡森综合营养指数呈现缓慢上升趋势；矿化度自上世纪60年代末起呈现缓慢下降趋势，与湖泊水量持续增加的变化趋势一致；高锰酸盐指数呈现先增加后降低的态势；湖泊水质总体呈现退化趋势。

（2）湖泊营养盐污染已开始显现。2012年湖泊水质监测结果表明，部分监测点总氮、总磷和氟化物劣于Ⅲ类，达到Ⅳ-Ⅴ类，其中氟化物超标与当地的气候与地质条件等背景有关，氮、磷超标则表明湖泊受营养盐污染的影响显现。

（3）湖滨、入湖河流水质较差。对赛里木湖湖滨样点监测结果表明，湖滨部分监测点位总氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量超过Ⅲ类标准，达到Ⅳ类；氨氮为Ⅲ类，其余指标均能达到Ⅱ类。对4个主要入湖河流的监测结果表明，河流水体中总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量超标较为普遍；其中总氮超Ⅴ类，化学需氧量、高锰酸盐指数达到Ⅳ类，湖滨及入湖河流水质超标较普遍。

（六）环境监管能力严重不足

目前，博州环境监测站仅对赛里木湖五个点位三十二个项目每年监测二次，对入湖河流流量、湖水的农药残留、富营养化、湖滨生态、土壤等监测都是空白；且赛里木湖流域环境监管、环境应急及信息化等能力基本空白，使得对流域特殊生态问题（如水水化学、水环境变化、湖泊水位增加、面积扩张、湖底形态变化及原因等）的研究缺乏有效的长系列基础数据支撑，难以应对未来区域气候、水文、生态环境的可能发生的变化。

（七）流域生态环境面临较大的退化风险

赛里木湖近3年的生态安全指数（SESI）评价结果为二级，尚处于安全状态；但是生态安全状况总体呈下降趋势，有突破二级水平的态势。规划期间，随着旅游资源转换战略的实施，将建设和实施一大批旅游服务设施，赛里木流域水、土资源开发利用强度将进一步加大，影响流域生态安全的社会经济、水土资源开发强度等指标均呈快速增加态势，流域生态环境退化的压力和风险将进一步增加。

## 五、生态环境问题成因

（一）草地超载过牧严重，引发诸多生态环境问题

50年来赛里木湖地区草地的放牧强度持续上升。据调查测算，赛里木湖111.45万亩草场的理论载畜量为21.18万羊单位，目前草场的实际载畜量达到50.8万羊单位，超载率为139.8%；其中，环湖50.48万亩草场的超载率达297%，其它区域草场超载47.8%。并且，除借用赛里木湖区域草场外，伊犁州还借用了博州温泉县、博乐市的部分草场，牲畜的春秋季转场均通过赛里木湖区，由于转场牲畜数量大，机械化程度低，对所经区域草地的破坏较大。大面积的超载过牧和大量牲畜以传统方式经湖区转场，是导致流域各类草地生态系统退化，进而引发湖滨草地裸露、沙化，西海草原水土流失加剧，草原虫鼠害泛滥，流域草地植被资源退化的主要原因。

有限区域内大规模畜禽养殖排泄物，也成为湖泊及入湖河流水体中氮、磷营养盐污染的主要来源。经测算，流域80%以上入湖的化学需氧量、氨氮，90%以上入湖总氮、总磷均来自流域内分散养殖的畜禽；尤其近湖区极高的养殖密度，破坏滨湖草地生态系统，致使其消纳、利用、转化和固持畜禽粪尿污染物能力极大降低，导致大量分散畜禽养殖污染源来不及被草地系统转化和利用就经春夏融雪和降雨径流冲刷，直接进入或通过河流、沟道系统间接进入湖体，造成流域水体氮、磷污染。

（二）乱砍滥伐、牧业干预使得天然有林地面积降低

自上世纪60年代以来，赛里木湖周围有上千户牧民，牧民烧柴、建蒙古包等均采伐附近的林木， 50多年的采伐量不少于25000立方米；牲畜肯食和践踏也使得森林下线树木的生长受到较大影响。一定程度上的乱砍滥伐，牧业干预等使得天然有林地面积缩小，导致水源涵养能力降低，加剧了流域源头区水土流失和土壤侵蚀，流域清水产流能力有所减弱。

（三）基础设施建设过程中环境保护措施不到位，加剧水土流失和生物栖息地干扰

近年来赛里木湖流域内及周边地区进行了大量的道路建设工程，如赛果高速路及环湖公路等工程。道路工程建设过程中产生了为数众多的砂石料弃坑，破坏了区内原始风貌，并成为新的土壤侵蚀源。

环湖公路围湖而建，湖周原始地貌为坡面草地，公路建设在一定程度上造成了连续性坡面草地景观的断裂，对于以坡面形式分散进入湖泊的大量地表径流，改为以集中沟道的方式进入，加剧了水流对局部土壤的侵蚀，同时削弱了草地缓冲带对地表水体的净化作用。目前，在赛里木湖东部环湖公路的过水涵洞有多处地表裸露和较严重的土壤侵蚀区，且有不断加剧的趋势，急需尽快治理。温泉县至312国道的县乡道路经环湖东路傍湖而过，大量社会车辆经该道路进入湖区，车辆的尾气、噪声及随意停靠观看禽鸟等不仅辗压草场，而且严重惊扰了禽鸟栖息。

（四）地质与气候因素导致湖岸坍塌

赛里木湖的北部以岗吉格山山脊线与博尔塔拉河流流域为界，由于断裂线的控制，山体逼进湖东北岸，山麓洪积扇形成；近年来湖水呈缓慢上升趋势，加之湖区常年有风，导致湖东、湖北部及湖西南岸边常年受风浪击打和水力侵蚀，湖岸不断被侵蚀、坍塌并不断扩展。

（五）旅游、生活污染治理设施缺失或不足，威胁区域环境质量

目前，流域内旅游、生活污染控制水平仍然偏低，生活区和旅游景区配套的污水、垃圾收集和安全处置等污染治理设施还较缺乏。景区综合服务基地有1个日处理能力为200立方米/日的污水处理厂，但长期未能正常运行，收集的流域各类污水均经简单沉淀后以地渗方式排放，其中的污染物可间接随地下潜流进入赛里木湖。赛里木湖景区没有专门的垃圾卫生填埋，垃圾以旅游生活垃圾为主，由于距离博乐市垃圾填埋场路程较远，各类垃圾经收集压缩后就近简易填埋至流域外附近区域，对周遭环境造成加大影响，并有影响赛里木湖水质的风险。

随着近年来旅游人数的增加，生活污水和垃圾的排放量也快速增加，现有污水和垃圾收集和处置设施的缺乏或不足，使得现有各主要景区生活污水随意排放、垃圾就地掩埋的情况难以消除。

（六）部分区域旅游服务设施建设无序，对周围环境造成影响较大

2004年以前，景区旅游设施建设较为无序，多数设施在湖周随意搭建；对游客缺乏合理引导和管制，游客、车辆任意践踏、碾压草场现象严重。近年来，博州赛管委严格控制了景区旅游设施的无序建设，在很大程度上减轻了旅游带给湖泊的环境压力。但因管理不畅，在核心景区内仍有大量无序建设的简易服务接待设施集中分布于松树头沿湖及沿公路一带，规模小，设备简陋，距离湖岸很近，均无统一的电力、环卫、给水、排水及排污处理设施，生活污水多采用自然蒸发或渗坑渗透方式，生活垃圾随意倾倒，对该区域的环境和湖体水质的影响均较显著。且目前在三台仍然有16户牧民、经营户和道班等仍未拆迁整治，影响景观和环境。

（七）生态游览设施严重缺乏，对生态环境造成较大干扰

赛里木湖管委会于2008年7月起彻底取缔了湖面游船经营及观光车、自驾车等项目，仅保留了马队、快照等对湖体基本没有污染的项目，将旅游活动对流域生态的影响进一步降低。但是长期以来，由于各主要景点和环湖区域限制游人的木栈道、游步道、观景平台、观鸟平台等设施及配套环保设施基本没有，导致大量游人在进入景区后随意性较大，踩踏草地、进入野生禽鸟栖息地、湖滨湿草甸和沼泽湿地，随意丢弃垃圾等现象较为普遍，对沿湖区域各景点，湖泊水质和湖周湿地功能及水鸟栖息地等造成较大影响，需要重点加以设施完善。

（八）水产养殖缺乏科学依据和指导，对水质构成威胁

上世纪90年代，高白鲑等冷水鱼在赛里木湖饲养成功，近年来养殖规模逐年扩大，随之湖泊水生态也发生了一定的变化。经调查研究，与2000年相比，2010年赛里木湖浮游植物由0.436毫克每升上升到0.69毫克每升，浮游动物的生物量则由0.3225 毫克每升下降到0.2457毫克每升，并认为与水产养殖规模急剧扩大导致鱼类排泄物增加和人工饵料的投放增加等有关。

冷水鱼养殖和加工业将作为未来赛里木湖生态旅游产业的一部分，必将形成一定养殖和加工规模，然而由于缺乏对赛里木湖水生生物群落结构本底构成和演变过程长期观测和研究，湖泊水域生态合理鱼类养殖容量研究，湖泊营养物质循环及迁移转化规律等各方面的研究，难以合理确定在保护湖泊水生态不致破坏的情况下，赛里木湖合理冷水鱼养殖规模、布局和养殖方式，难以提出合理可行的冷水渔业养殖污染预防和控制对策。

（九）统一完整的流域环境管理体制缺乏，环境管理不畅

由于历史原因，赛里木湖流域内土地、草场等的权属较为复杂，除大部分区域属博州管辖外，西部及西南部一些区域目前主要由伊犁州霍城县使用，博州政府监管较难；流域内部分土地和草场还隶属于两个州的部分生产建设兵团使用，在管理上也较为困难。使用和管理跨界使得赛里木湖相关利益团体很难将保护意识变成保护行动，必将极大阻碍流域生态环境保护措施的落实。

（十）流域发展方式不尽合理

流域目前总体的经济社会发展水平不高，经济增长方式仍然以畜牧业为主，增长方式粗放、产业结构不尽合理，长期超载过牧、渔业养殖、旅游业缺乏规模化和规范化、逐渐增加的建设活动等，导致流域未来生态环境退化和水污染的风险进一步增加。

## 六、生态环境保护形势

根据对赛里木湖流域人口、国民经济、污染负荷及水土资源等预测结果，规划期间影响赛里木湖生态安全的入湖污染负荷、社会经济、水土资源开发强度等指标均呈现增加趋势。在不采取生态保护和污染防治措施的情况下，根据相关规划预测，至2016年进入赛里木湖的污染物负荷降低导致水体环境质量略呈上升态势，CODcr和CODmn能保持II类、氨氮、TP保持III类标准，TN指标仍为Ⅳ类（表1）。湖泊生态安全指数总体呈下降趋势，若继续下降，则安全等级将会突破二级，湖泊生态安全存在较大的风险。

表1        2016年赛里木湖水质预测结果（不实施规划工程）         单位：mg/L

| 年份 | CODMn | 氨氮 | TN | TP | TDS（g/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2.12 | 0.71 | 1.35 | 0.05 | 2.82 |
| 2016 | 1.97 | 0.66 | 1.34 | 0.04 | 2.82 |
| 2016年水质等级 | II | III | IV | III |  |

第三章  指导思想、基本原则和规划目标

## 一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻“让江河湖泊休养生息”的战略部署，以改善赛里木湖水质，维持湖泊生态健康为根本目标，以“一湖一策”、“防治并举、保护优先”为基本核心，以“结构调整、污染防治、生态修复、自然保护”为基本抓手，贯彻“在保护中发展，在发展中保护”的环保工作基本方针，以湖泊流域保护工程为依托，以政策措施为保障，引导建立赛里木湖生态环境保护统一、长效机制，努力保持赛里木湖流域自然生态功能，保护生物栖息地和湖泊生态景观，进一步改善水环境质量。

## 二、基本原则

（一）保护优先，预防为主原则。针对赛里木湖流域生态系统整体良好现状，积极构建区域生态环境主动保护和预防退化体系和机制，使得区域环境保护进一步向“责任明确、决策科学、主动预防、保障有序”的方向发展。

（二）坚持湖泊主导功能原则。赛里木湖水体主导功能是保持湖泊区域自然生态环境和水质保护，区域生态景观和生物多样性维护，其次是生态旅游。以保持赛里木湖生态功能为目标，重点解决影响流域生态系统维护和湖泊水质安全的生态环境保护与修复、污染防治等问题。

（三）分区管理，分类分级保护原则。以加强区域生态环境保护、促进水体环境改善为主线，以区域重要生态系统维护和水体水质保护为核心，结合赛里木湖生态功能和生态系统现状特征，及湖泊生态功能等和水质保护的重要性，进行区域生态功能和主体功能划分、分区管理和分区、分级保护。

（四）保护中发展、发展中保护原则。坚持向湖泊区域环境保护优化经济增长的绿色经济发展模式转变，促进赛里木湖流域加大产业结构调整力度，正确处理环境保护与牧业生产、旅游开发间的关系。

（五）因地制宜，实事求是原则。注重引导赛里木湖流域制定因地制宜的生态环境保护对策和策略，针对赛里木湖所处的自然地理环境、生态环境现状、水环境问题、社会经济发展水平等，实事求是提出湖泊生态环境目标，有针对性的制定生态保护对策措施，提出合理可行的水环境防治措施和环境风险预防对策。

## 三、规划目标

（一）总体目标

到2016年，赛里木湖水质达到并保持Ⅲ类水平，主要入湖污染物排放得到有效控制，保持湖泊的贫营养状态；流域重点生态退化区域基本得到修复，重点水土流失区得到治理，野生生物栖息地得到有效保护，各类生态系统保持良性发展态势；流域生态环境监管能力极大加强，有利于赛里木湖生态环境保护的长效机制得以构建。

（二） 具体目标

（1）流域水质目标

湖泊总氮、总磷达到并保持Ⅲ类，全湖保持贫营养状态；主要入湖河流水质总氮达到并保持Ⅳ类，化学需氧量达到并保持Ⅲ类。

（2）流域生态目标

现有水源涵养天然林、草地和湖滨带得以休养生息，退化湖滨湿地、草地及重点沟壑侵蚀区均得以重新构建、修复或控制，特有生物栖息地保护得到加强。

（3）污染控制目标

入湖总氮在2011年基础上削减35%，总磷削减32%；流域内固定居民点和旅游生活污水集中收集和处理率达到100%，处理效果达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准；区内各类生活垃圾收集和集中无害化处理率达到100%。

（4）长效机制目标

建立起包括组织领导、政策法规保障、工作考核制度、监督监管、科学决策和齐抓共管、生态补偿、科技支撑、环保育人等各方面内容，并以政策、文件等具体形式体现的一整套行之有效的赛里木湖流域生态环境长效管理和协调机制。

（5）环境监管能力建设目标

博州赛里木湖风景名胜区管理委员会综合执法局的环境监察能力达到环境保护部提出的西部地区环境监察能力三级标准；博州环保局和博乐市环保局环境监测及环境应急能力分别达到环境保护部提出的西部区域环境监测二级、三级站标准，博州环保局、博乐市环保局共同建成集信息开发、应用、建设、管理与服务一体化，运转协调、便捷高效的赛里木湖流域环境信息化平台。

第四章  主要任务与分区治理布局

## 一、构建主动保护与预防体系，有效保护现有良好生态系统

（一）实施生态功能分区保护与管理

根据赛里木湖生态系统特征和资源分布特点，参借《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划》、《赛里木湖风景名胜区规划》对资源及保护的分区，考虑生态系统完整性和功能特性，及赛里木湖水体作为重要保护对象的基础上，将赛里木湖流域划分为4个生态功能区：湖泊生态保护核心区、西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区和东部生态建设功能区。按照各功能区的生态定位、环境管制和保护要求进行保护、管理和建设，重点强化湖泊生态保护核心区和西部水源涵养功能区的保护，及低山-丘陵生态屏障区生态屏障功能的优化。

专栏1 赛里木湖流域生态功能分区

依据区域生态环境敏感性、生态服务功能特性以及生态环境特征的相似性和差异性，将赛里木湖流域生态功能区划分为4个：湖泊生态保护核心区、西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区和东部生态建设功能区。 （1）湖泊生态保护核心区 包括赛里木湖水体，和以湖泊水域线（为湖泊最高控制水位）为基线向四周延伸至湿地公园核心区界而划定的区域，面积约598.51平方公里。 主要生态功能：湖泊生态保护、鸟类栖息地保护、湖滨湿地保护、生态旅游、生态水产养殖。主要生态环境问题是湖泊氮、磷超标，湖周过量畜禽养殖、水产养殖、生态旅游设施缺乏、无序旅游和设施建设等带来的污染，野生禽鸟生物栖息地干扰和湖滨湿地、草地系统退化（土地裸露、沙化、弃坑等），局部水土流失加剧等。 环境管制要求：①禁止牲畜放牧；②禁止向水体投放人工饵料；③禁止污染型水上娱乐等开发项目；④禁止从事水上餐饮经营活动；⑤禁止任何土地开发项目；⑥禁止向水体和土地排放污水和垃圾；⑦除设置必需的生态步行和游赏马道线路及观景平台、观鸟屋等设施外，严禁建设其他任何可能污染水质和破坏生态环境的设施；⑧不得安排住宿床位；⑨严格控制游人容量。 重点保护和建设方向：湖泊水质和湖滨湿地严格保护，入湖氮、磷污染负荷控制，湖滨湿地系统恢复，湖滨草地生态系统建设和修复，局部水土流失控制，野生禽鸟栖息地保护，生态旅游设施建设等。 （2）西部水源涵养功能区 指西北部包括查干郭勒冰川等在内的流域主要山地水源涵养区域，由沟谷溪涧、草地、森林、裸岩等自然环境要素构成，面积约320.29平方公里。 主要生态功能：水源涵养、原生生态环境保持、限制性生态旅游。本区生态系统较为完整，生态环境较好，主要生态环境问题为部分草地超载过牧、林草地系统部分退化。 环境管制要求：①按照自然保护区的缓冲区的保护标准和要求对该区域进行管理；②禁止破坏水源涵养林、草的任何行为；③禁止任何与环境保护无关的开发建设活动；④游人不得进入该区域活动（查干郭勒景区允许有条件进入）；⑤禁止违法选矿、采矿或者进行破坏林木、植被、野生动物的活动；⑥除在查干郭勒景区设置必需的生态旅游设施外，区内严禁建设其他任何人工设施。 重点保护和建设方向：草场草畜平衡，水源涵养林保护与抚育，水源涵养草地抚育，查干郭勒景区生态旅游设施建设。 （3）低山-丘陵生态屏障区 包括赛里木湖西部、南部草原游牧地带、松树头-萨尔巴斯套南部山林地带、赛里木湖东北部草地山林地带，总面积326.87平方公里。 主要生态功能：主要生态功能为生态屏障功能保障，水土保持，生态游牧，生态旅游。主要生态环境问题为超载过牧、林草地系统退化、西海草原沟道水土流失加剧、河流水质有机污染和营养盐氮污染等。 环境管制要求：①禁止超载放牧；②禁止建设与风景名胜区规划无关的任何人工设施；③禁止建设增加水土流失的项目；④禁止砍伐森林，破坏草场的行为；⑤禁止其他破坏生态环境的活动。 重点保护和建设方向：草场草畜平衡，退化林、草地生态抚育，局部沟道水土流失控制，生态旅游设施建设，畜禽养殖污染控制。 （4）东部生态建设功能区 包括赛里木湖东北湖岸地区-三台地区-萨尔巴斯套北部地区确定为蓝线优化区，总面积172.12 平方公里。 主要生态功能：生态旅游及服务，生态建设。主要生态环境问题为草地超载过牧，林草地系统部分退化，景区和生活区环境较差等。 环境管制要求：①禁止超载放牧；②禁止建设与风景名胜区规划无关的任何人工设施；③禁止建设增加水土流失的项目；④禁止其他任何破坏生态环境的活动。 重点保护和建设方向：在该区域突出流域土地利用的特点和重点，对旅游基地建设区域土地资源进行合理调控；规范各类建设活动，降低建设对区域生态环境产生的干扰或破坏；针对未来可能存在的环境问题和压力，逐步实施各类垃圾、污水全部收集和有效处理和合理处置，杜绝任何生活及旅游污染源进入流域地表及地下水体。 赛里木湖全流域环境保护要求：①开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；② 新建工业企业和项目（冷水鱼加工除外）；③向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；④修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；⑤在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；⑥使用农药等有毒物毒杀水生生物；⑦向水体直接倾倒各类垃圾、污水；⑧人畜随意践踏，车辆任意碾压草地；⑨相关法律、法规、规章等明文禁止的其他行为。

（二）实施流域主体功能分类管理

为保障赛里木湖生态安全，根据各区域的生态功能，将流域再次划分为“限制开发区”和“优化开发区”，按各类主体功能区的主体功能定位、发展方向和目标、环境管制原则，确定其经济结构调整方式、生态建设重点、环境准入要求、环境监管与绩效考核方式，进行环境分类指导和管理，形成与区域生态环境特点、资源禀赋以及环境承载力相适应的空间开发格局，实现可持续发展。

“限制开发区”主要为流域的湖泊生态保护核心区、西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区。该区应严格按照《风景名胜区规划》的要求，根据可持续发展的原则，对其范围内的景观和自然环境实施严格保护，不得破坏或者随意改变。区内只允许适度进行生态旅游活动和为保护生态而实施的必要生态旅游设施建设，同时必须采取一切有效措施治理现有和未来的旅游、生活、畜禽养殖、水产养殖等各类点、面污染源；实施湖泊生态保护核心区禁牧，西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区草畜平衡；开展湖周重要缓冲区草地生态修复与建设、西海草原与环湖路两侧区域沟道水土流失防治，加强区域天然水源涵林、草地的抚育和生物栖息地的保护等，实施生态旅游基础设施建设等，促进生态旅游和环境保护的协调发展。

“优化开发区”主要为流域的东部生态建设功能区。该区域禁止任何工业项目，严格按照《风景名胜区规划》要求，编制风景名胜区规划；所有建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。加强建设项目环境影响评价和环境风险防范，合理调控旅游基地建设区域土地资源；区内进行建设活动的建设单位、施工单位，应当制定严格的污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，严禁无序开发建设，严格控制水土资源开发利用强度。区内因旅游和生活产生的污水和废弃物全部收集和安全处置，降低旅游建设和活动对区域生态环境产生的干扰或破坏。

（三）建设生态环境保护长效机制

通过组建专门的流域环境保护工作领导小组，编制、颁布和实施必要流域环境保护法规条例，制定能够促进流域环境保护有序开展的一系列规章制度等，建立健全政府负总责、部门齐抓共管、环保统一监管、财政逐步保障、公众参与的工作机制，建立健全环境保护目标责任制、环境保护问责制、行政责任追究制，提高各级决策部门执行环境政策的协调性，建立健全法规条例、科学决策、科技支撑、生态补偿等各项生态保护机制，建立起一整套行之有效的赛里木湖流域生态环境长效管理和协调机制。

（1）建立流域环境保护的有效沟通、协调与决策机制

①建立明确的流域环境保护工作组织领导

为确保赛里木湖流域生态环境保护长期持续性推进，成立跨区域的“赛里木湖流域生态环境保护工作领导小组”，主要负责赛里木湖流域生态环境保护与治理的跨区域协调和相关重大问题决策，领导小组下设办公室负责建立赛里木湖生态环境保护工作长效机制，全面落实国家和自治区对湖泊生态环境保护工作的建议和措施，监督推进赛里木湖流域生态环境保护与治理工作。

②形成有效的流域环境保护沟通、协调机制

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，针对赛里木湖流域生态环境保护的具体要求，制定行之有效的流域环境保护沟通协调与决策制度，以规章条例或政府文件等具体形式，明确博州和伊犁州各自在流域环境保护各项工作中的义务、职责与分工，及两个州不同部门职责分工，明确出现地方环境问题纠纷时的协商、协调办法和沟通解决方式。

③形成流域环境保护的综合决策机制

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，从区内外聘请相关领域的环境保护专家，组成赛里木湖生态环境保护管理决策专家组，并编制“赛里木湖流域重点项目环境保护决策办法”，明确区域限批政策，和将环境功能区划、生态环境承载力、环境容量和环境风险评估等作为区域和产业发展的决策依据，对重大决策（政策）、重点项目开展充分的环境影响论证等要求，对区域重大决策和重大项目均需要遵照该办法，并由“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”组织专家组对其环境保护的可行性进行综合决策，从决策源头控制流域环境污染和生态破坏。

（2）构建法律法规及政策保障机制

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调导下，由博州人民政府、伊犁州人民政府根据赛里木湖生态环境现状及保护目标与要求，共同组织编制“赛里木湖流域生态环境保护条例”，提请自治区人大以立法的形式，颁布实施该条例，明确赛里木湖流域的生态环境保护要求，各级政府、部分的职责分工，环境管制要求、监督管理责任及违法责任等，确保喀纳斯湖生态环境保护工作有法可依。

同时，在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，博州及伊犁州畜牧、草原等行政管理部门因地制宜地制定赛里木湖流域天然草地资源的时、空优化利用格局，从天然草地特性和自然规律出发，建立一套科学的适应性放牧利用制度。

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，责成博州和伊犁州政府联合出台赛里木湖流域生态环境保护专项资金保障措施，将赛里木湖环境保护所需地方资金投入分别纳入各地区财政支出的必须内容，并保证逐年增加，且保证环保投入增长幅度高于经济增长速度，并探索建立有利于赛里木湖流域环境保护的价格、税收、信贷、贸易、土地和政府采购等政策。

（3）建立科学有效的流域环境监督监管机制

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，由博州人民政府、伊犁州人民政府根据赛里木湖生态环境现状及保护目标与要求，及赛里木湖区域的自然地理特征，探索适合本地区的环境监管模式，制定赛里木湖流域环境监督管理制度，明确博州和伊犁州环境、景区管委会、林业、畜牧、草原及其他相关部门在流域环境监察、监管等方面的具体责任和义务，认真贯彻落实环境影响评价和“三同时“制度，要求各相关监管机构联合对赛里木湖流域生态环境质量予以定期公告，接受公众监督，并以文件形式下发相关政府和部门，各部门应遵照执行。

（4）强化工作考核制度

在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”的统一组织和协调下，由博州人民政府、伊犁州人民政府根据赛里木湖生态环境现状及保护目标与要求，联合制定赛里木湖生态环境保护目标考核办法，将各使用区域草地退牧与草畜平衡、景区环境综合整治、生态建设与恢复、污染物总量减排、水质改善、合理调控发展规模、优化产业结构和布局等目标、任务明确并具体化，纳入到地方政府各级领导班子的年度政绩考核体系中，明确问责和责任追究办法，对于年度考核不合格的地方政府领导，进行问责和责任追究。

（5）建立流域生态环境保护的科技支撑机制

各级政府和景区管理部门，需加强赛里木湖流域生态建设和环境保护领域基础性、前瞻性、应用性、对策性的研究。在“赛里木湖生态环境保护工作领导小组”统一组织下，责成相关单位，对促进赛里木湖流域环境保护有重要意义和作用的各项研究工作进行梳理，联合国内外的优势科研团队，对相关问题开展广泛研究工作，为流域环境管理提供科学的技术依据。

首先，应系统开展赛里木湖流域生态环境基础调查工作，摸清赛里木湖流域生态环境现状、流域污染排放情况、社会经济发展对湖泊生态环境的压力状况，湖泊生态系统服务功能状况及流域已经采取的生态环境保护措施及作用，为赛里木湖生态环境现状及保护效果评价提供可靠、有效信息。在此基础上，分不同时段，从湖泊水生态健康、生态系统服务功能、流域社会经济发展影响等方面对赛里木湖流域生态安全状况进行综合评估，以此作为生态环境保护工作成效定量考核、环境保护对策实施的效果评估提供科学依据。

其次，强化对赛里木湖水体内源污染机理、冰川保护、氮、磷污染控制、水体自然修复、湿地系统保护、生态养殖、分散畜禽养殖污染控制、生态护岸和水土流失控制等方面的关键技术研发，增强科技支撑能力。

再次，探索基于生态安全保障的湖泊流域管理对策，因地制宜地研究和制定循环经济模式、生态旅游业、生态环保服务业、生态畜牧业、现代畜牧业等方面的激励政策和管理对策，及流域资源合理利用与保护的对策，加大政府对生态环保相关产业的政策支持和引导力度。

研究和探索其他有助于赛里木湖流域生态环境保护的科学研究工作。积极开展适合本地区的无废、少废、节能、节水新技术研究、推广和应用，

（6）建立政府引导、市场推进和社会共同参与的流域生态补偿机制

根据赛里木湖生态环境存在的主要问题，博州及伊犁州人民政府应则责成各级环保、畜牧、草原、林业、渔业等各相关部门，根据国家有关重要生态功能区生态补偿的有关政策、措施和国内外有关生态补偿的实践，按照“谁污染、谁付费，谁投资、谁受益“的原则，探索制定赛里木湖流域草原利用、畜牧产业异地发展和草地生态移民、水土流失防治、流域污染治理、湖泊水环境保护、生态环境修复与建设、环境基础设施建设和生态公益林保护与建设、水产养殖等方面的生态补偿办法和补偿形式，支持、鼓励和引导社会资金投向原生态保护、污染治理、生态建设和废弃物资源化利用等产业。

## 二、加强退牧还草与草畜平衡，促进草地修养生息

认真宣传贯彻《中华人民共和国草原法》，以《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》等相关法律法规为依据，健全草原监理机构，运用法律、政治、经济手段，加强草资源保护工作。坚持实行依法治草，以法兴草，把草原执法提高到一个新水平。

结合《博尔塔拉蒙古自治州草业发展规划》、《博尔塔拉蒙古自治州畜牧业发展“十二五”规划》，《伊犁哈萨克自治州畜牧业“十二五”发展规划》等，针对赛里木湖流域草场资源分布、使用及退化状况，在加快实施区内牧民定居工程和现代畜牧业转变的基础上，通过对湖泊生态保护核心区草场围栏封育，实现上述区域全部退牧还草；通过其他功能区草场载畜量的科学核定、休牧、轮牧和适度减畜，实现草畜平衡；再辅以人工补播、灌溉和虫鼠害防治等措施，促进退化草地修复，有效改善赛里木湖草地生态功能，加强草地系统对流域生态环境的屏障功能。

（一）对重要生态保护区实施禁牧

博州和伊犁州共同对赛里木湖流域的湖泊生态保护核心区共计22.75万亩草场实施有序退牧还草，对区内的牧民511户共2395人全部迁出并定居，迁出牲畜12.64万头只，根据《中华人民共和国草原法》、《国务院关于加强草原保护与建设的若干意见》、《新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》的要求，做好牧民定居和补偿工作，并完善季节草场补饲点、围栏、牧道和人畜饮水系统等基础设施。

（二）对区内其他区域实施草畜平衡

规划期间，博州的草原行政主管部门应与风景区行政主管部门联合行动，对区内西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区及东部生态建设功能区共计88.7万亩的草场进行分区载畜量的科学核定。在此基础上，由博州草原及畜牧部门分别制订该区域各自使用的超载和过牧严重区域草场的减牧、休牧、轮牧与牲畜合理养殖计划，促进草场草畜平衡。

按照《国务院关于加强草原保护与建设的若干意见》、农业部《草畜平衡管理办法》、《新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》的有关要求做好补偿工作，通过设置管护站、优化管理等措施，实施合理放牧和休牧、轮牧，促进该区域草场的自然封育，增加植被覆盖率，改善草场质量。

（三）实施牧民定居基础设施配套建设

博州和伊犁州政府根据各自使用草场的草畜平衡状况，结合博州及伊犁州退耕还草、中低产田改造、饲草料加工业发展等计划，合理规划以人工种植置换补偿所需人工草料地的面积，积极扩大人工饲草料地建设，制定因退牧、减畜等措施实施所需要定居牧民的安置计划。围绕牧民定居计划，开展牧民定居基础设施建设，配套的水利设施和标准化暖圈建设，在2015年全面完成规划区内所需迁出牧民的定居工作。

（四）积极引导当地牧民从事生态旅游业

博州政府、旅游及赛里木湖景区管理部门应根据《赛里木湖风景名胜景区规划》，充分利用该地区浓郁的蒙古族、哈萨克族草原游牧风情、悠久的历史与民间传说及特色民族美食等旅游资源，合理设置各类极具民族特色的旅游活动，鼓励民营和个体企业投入开发，吸收和引导当地牧民参与接待、导游、民族歌舞表演、特色民族餐饮和食品、特色民族旅游纪念品制作和销售等，通过增加牧民的经济收入来调动进一步促进草场减畜和牧民安居。

## 三、加强区域生态保护与修复，促进生态系统不断改善

（一）加强对区域各类生态系统和自然资源的保护力度

（1）强化分区生态管理和分级保护

按照《风景名胜区条例》和区域生态功能分区及其保护要求，对赛里木湖核心景区及湖泊生态保护核心区实施绝对保护，维持其生态系统的自然状态，禁伐天然林，禁止放牧；西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区实施严格保护，加强生态保护和修复，禁止大规模水土开发和建设，适度开展生态旅游，落实草畜平衡；东部生态建设功能区实施相对保护，适度开展旅游基础设施建设，实施生态建设和草畜平衡。

根据国家和新疆维吾尔自治区颁布的野生动植物保护等级，分别采取相应保护措施。未经特别批准，严禁砍伐、采摘国家级和省级重点保护植物；禁止捕猎和其它妨碍野生动物生息繁衍的活动，未经特别批准，严禁捕猎野生动物。

（2）加强森林资源的管理和保护

① 加大对现有森林资源的管护

按照流域生态功能区划，结合国家天保工程、国家级公益林管护等林业重点工程的实施，进一步完善区内森林保护制度与措施。完善保护设施与标志标牌，加强野外巡护，加大林业执法力度，最大限度减少人为干扰。

② 加强森林自然灾害防治

加大对区内森林火灾、病虫害等自然灾害防治工作力度，制定有效预防和应急处理措施，最大限度地降低自然灾害损失，确保现有森林资源安全。对保护区生态系统内部的病虫害状况作系统的普查，对构成森林生态系统的主要植被种类可能发生的病虫害建立档案。森林病虫害防治措施应以生物防治为主，化学防治、物理方法为辅的综合防治措施，避免对保护区的野生动物及其栖息地造成重大损伤。

③ 加强林地征占管理

按照《风景名胜区管理条例》的要求，严禁在赛里木湖流域内建设有悖于自然保护的项目，严格控制林地、草地转为建设用地。因保护管理、生态旅游或国家战略需要在保护区建设项目时，应尽量利用无林地；必须占用林地时，应认真进行方案比选和林地征占可行性论证，尽可能避让森林，最大限度地减少对森林植被的破坏。对于占用征收林地面积超过林地保护利用规划面积的项目，须编制详细补充林地方案，报主管部门批准。

若因国家发展需要，征占林地项目出现重大变更或调整确需修改林地保护利用规划的，应出具建设项目的立项批准文件、规划、可行性研究、修改方案及相应的专家论证与评估报告、建设项目林地利用专项报告等材料，并要切实做好建设项目占用征收林地实地踏勘和论证工作，本着不用或少用林地的原则，严格限制林地转为建设用地。

④ 采取多种途径增加区内林地面积

规划期内，通过继续实施天保工程，实行封山育林、大力开展造林和森林抚育等措施，进一步减少森林采伐，促进森林资源恢复，扩大森林面积。重点开展西北山区低海拔处、松树头、赛北堡附近区域及松树头-萨尔巴斯套南部山区退化林地带的封育，促进自我恢复。

（3）加大湿地资源保护与恢复力度

规划期内，有序推进实施《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划》，按照“保护优先、科学修复、适度开发、合理利用”湿地公园建设的指导思想，采取适当保护措施，通过实施一系列湿地和流域生态保护与恢复工程，修复或恢复湿地草甸植被，维护湿地生态过程，保护水鸟栖息地和地表水质，防止湿地及其生物多样性衰退，最大限度保留赛里木湖原生湿地生态特征和自然风貌。

湿地公园建设中着重挖掘、展示、利用源于湿地的人文资源，以及地域自然景观，开展生态旅游和公众科普教育活动，通过湿地保护提升湿地合理利用，提高公众环保意识，增加公园的经济收入，返哺湿地保护，增强湿地公园的保护能力，最终充分发挥赛里木湖湿地的调节气候、改善环境、涵养水源等生态功效，及实现湿地公园建设为地方带来的良好经济效益和社会效益。

（5）加强对流域生物栖息地的保护

为有效保护天鹅及其它珍稀鸟类栖息地，对珍稀物种的繁殖地及原产地设置禁入区，对候鸟及繁殖期鸟类活动区设立临时性禁入区。

通过对湖泊生态保护核心区实施退牧和管护，西部水源涵养功能区、低山-丘陵生态屏障区和东部生态建设功能区实施草畜平衡与减牧，封禁环湖东路，促进景区实行封闭式和规范化管理和运行；规范和限制旅游人群的活动等措施，极大降低人为活动对流域生物栖息地的干扰，促进其自然发展和草地生态的自我修复。进一步通过设置保护标识、标牌和宣传牌，适度控制湖泊冷水鱼养殖规模，开展草原治蝗虫和鼠害治理等，保护栖息在赛里木湖的各类珍稀鸟类、野生动物及水生生物的栖息环境。

（6）强化生态监测和生态保护宣传

针对目前赛里木湖流域生态监测与相关科研极为薄弱的状况，结合《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划》对湿地观测和科学研究的要求，通过开展一系列的生态观测与保护能力建设，及生态环境保护宣传能力建设等工程，改善科研监测基础设施落后现状，建立较为完备的科研监测体系，切实加强流域生态系统的监测与保护水平，在此基础上，开展一系列必要的生态科研工作，极大促进流域生态系统保护的科学依据和决策的有效性。

规划期间，在赛里木湖湿地公园管理服务区附近，合理选址集中建设赛里木湖生态科研监测中心，具备科研监测、有害生物预测预报、鸟类保护、野生动物救护、生态环境保护宣传等功能，在区内有选择性的建设生态定位观测站、鸟类活动观测点、水文水质观测站点等，配套必要的观测及科研仪器设备。

在环湖水鸟栖息集中的湖滩，沿环湖公路修建观鸟长廊、观鸟平台、观鸟屋，配备观鸟望远镜，设置水鸟图谱、生活习性、迁飞路线等解说牌，放置自由取阅的科普宣传册；环境保护宣传牌，湿地知识普及宣传牌。

与疆内外有关科研院所合作，开展赛里木湖生态本底调查研究（包括赛里木湖动植物资源、水鸟迁徙规律及种群动态变化情况、栖息生境、气候、水文水质、水源供给等方面）、湿地恢复研究（包括湿地退化、荒漠化研究）、赛里木湖生物多样性保护与生态安全等方面的研究。

（二）严格管理区域旅游活动

游览服务设施建设必须服从《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划》、《赛里木湖风景名胜区总体规划》和《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》的要求，遵循“区内游览、区外住宿，以须定量、分期建设，环境第一、生态高效”的基本原则，从有利于风景资源和环境的保护的角度有序建设赛里木湖风景名胜区。

赛里木湖景区管理部门必须严格按照景区规划确定的旅游环境容量严格限制游客数量，并严格按照景区游览路线和区域限制游客在保护区的活动区域，规范旅游行为。

景区管理部门需加强旅游环境管理，整个景区及区内所有景区均应实行封闭式管理。景区内游览均统一要求乘坐景区管理部门采用统一的清洁能源运输工具，禁止社会车辆随意进入；各景点设置专门的旅游路径，通过石、木、竹材围栏方式；在道路两旁一定范围划定游客活动区域，限制旅游人群和车辆在规定地点游览和停靠，防止草场、植被因践踏而造成生态性破坏。

应加强湖内游船观光、污水排放、垃圾处理等活动的管理，按规划要求严格限制赛里木湖水域内的水上观光游览项目的开展、游船数量、水上游览线路走向和游人容量，进入水域的机动船只必须使用清洁能源。

景区内除规划的必需车行路以外，其余均应采用生态型游览步道、马道，采用块石、弹石，架空木栈道和砂砾等透气、透水性路面等。限制旅游营运马匹数量，通过规划沿湖设固定马匹租用站，沿固定马道进行游览及骑赏活动。

向游客进行积极的环境卫生保护宣传，通过教育宣传、安装宣传牌来提高游客的环卫意识。严禁游客随意向车外、草场、林地、溪流、道路等丢弃任何废弃物。流域景区基地内尽可能地利用环保型可循环可降解的消费物品，避免各种白色污染。

（三）实施局部区域生态系统修复

结合目前赛里木湖流域生态系统受损程度和主要受损原因，实施一系列系统保护与修复工程，主要实施：

（1）湖滨缓冲带保护与修复

开展湖滨湿地缓冲带退化生境基底（植被退化、裸露、侵蚀、沙化荒漠化、地貌破坏）的人工修复，环湖岸带环境综合整治和退牧环湖，合理控制冷水鱼养殖规模。清理各种湖滨湿地和湖岸线不合理占用和改变，通过湖滨生境改善和珍稀特有物种保护，逐步恢复湖滨区结构和功能，减少入湖污染物，提高湖滨生态系统的抗干扰能力，实现自我维持和良性循环。

（2）流域草地生态系统修复

坚持流域生态环境保护与治理并重，坚持因地制宜，重视草生态系统的自我恢复。流域湖泊生态保护核心区内实施退牧还湖、还草和退化湿地修复，其余区域实施草地草畜平衡，辅以适度的休牧、轮牧，促进草地生态的修养生息和自我修复，提高流域自然净化能力和清水产流能力。

（3）加强重点区域入湖河（沟）道生态建设和水土流失控制

开展查干郭勒河生态建设工程，稳定河岸与主流，修复河岸缓冲带，禁止牲畜在近河岸100米的范围内放牧，降低河流水体污染负荷。开展西海草原侵蚀沟道生态治理工程，稳定沟岸与主流，修复局部区域沟道岸边缓冲带，遏制西海草原水土不断加剧的态势，降低进入湖泊水体的各类污染物。对环湖公路桥涵进出口局部冲刷严重的区域，实施局部水土流失防治工程。

（4）实施生态护岸

基于赛里木湖湖岸坍塌的原因分析，积极探索湖岸生态保护的合适方法，在对重点坍塌区开展生态护岸工程试点的基础上，逐步实现对环湖5公里的主要影响区湖岸实施生态固岸工程。

## 四、加强流域各类污染源治理，改善区域环境质量

（一）整治无序建设和不协调的旅游设施

按照《风景名胜区管理条例》的要求和赛里木湖风景名胜区核心景区的划分，开展核心景区设施综合整治，将其中与景观不协调、污染环境、妨碍游览，并与《新疆赛里木湖风景名胜区总体规划》不符的宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他设施进行拆除或搬迁。重点整治松树头沿湖及沿公路一带无序建设的各类旅游设施，进一步清理和拆除三台区不符合《风景名胜区管理条例》要求的各类设施。

（二）完善流域污染治理基础设施

针对赛里木湖流域污水、垃圾安全处置设施缺乏的现状，根据《新疆赛里木湖风景名胜区总体规划》实施后区域污水和垃圾的产生量，经合理选址和论证，分别在流域外合适位置建设生活污水处理厂1座和生活垃圾卫生填埋场1个；配套建设污水收集管网和垃圾收集转运设施，实现流域污水和垃圾的全部收集和安全处置。

（三）完善景点旅游服务区及牧民生活区环境设施配套

加强流域内现有的北门影视城、点将台、西海草原、松树头4个主要景点，三台综合服务基地的环境设施配套，及按照《新疆赛里木湖风景名胜区总体规划》及《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》的内容和要求，逐步开发的5个新景区及综合服务区的环境设施配套，同时对流域内实施草畜平衡区域牧民生活产生垃圾进行收集、清运。

根据现状各区域环境治理设施不足的情况，结合未来旅游发展及牧民生活的需要，提升上述各主要区域的环卫装备水平，设置必要的生态厕所，建立、健全区内生活垃圾收集、运输系统和分散景点污水收集和转运系统，使得区内各生活区和景点现状及规划期末的垃圾收集率，分散景点的污水收集和处置率均达到100%。

（四）加强流域畜禽养殖污染防治

强化湖泊生态保护核心区禁牧封育，其他区域草畜平衡和休牧、轮牧，重点有序实施赛里木湖湖泊生态保护核心区共计22.75万亩草场实施退牧还草工程，及低山-丘陵生态屏障区，东部生态建设功能区和西部水源涵养功能区共计88.7万亩的草场草畜平衡工程，在规划其内，逐渐将现有50.8万头（只）核减至21.2万头（只），有效削减流域分散畜禽养殖污染的入湖负荷量。

（五）加强湖泊水产养殖污染防治

禁止向赛里木湖及湖滨水体投入任何人工饵料和各类药物，禁止采用污染型捕捞船，禁止捕捞过程中向湖体排放任何污染物，水产加工和储存设施不得临湖而建。

实施一系列赛里木湖水产养殖与湖泊水生态变化相关问题研究，进行赛里木湖水生生物群落结构评价，了解和掌握赛里木湖营养物质循环及迁移转化规律，评价和预测赛里木湖水域生态安全现状和发展趋势，合理确定在湖泊水生态系统不致受损的情况下，赛里木湖本底天然饵料可容量的冷水鱼养殖规模，制定赛里木湖合理的冷水鱼养殖规模、方式和布局规划，并制定和实施湖泊冷水渔业养殖污染预防和控制的对策措施。

## 五、实施生态旅游基础设施建设，降低旅游活动环境影响

结合《赛里木湖风景名胜区总体规划》、《新疆赛里木湖国家湿地公园总体规划》和《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》对赛里木湖风景名胜区主要景点和游览线路的规划，为有效限制游人和旅游车辆的行为，极大降低旅游活动对流域自然景观和生态的干扰，需根据各规划要求，完善各类生态旅游基础设施，包括各主要景区游览线路上的生态木栈道、生态游览步道、草原游览牧道、停靠站等设施，并配套建设相应的休憩亭、观光平台、观鸟屋等设施，及垃圾桶、生态厕所等环卫设施。

## 六、促进流域产业结构与布局调整，优化区域发展方式

（一）大力发展生态旅游业

积极转变和调整流域产业结构，协调解决风景游览与畜牧业发展之间的矛盾，在严格保护风景资源和生态环境的前提下，充分发挥赛里木湖风景区的环境与资源优势，大力推进融民族风情和绿色生态特色为一体的生态旅游业和服务业。

（二）稳定发展畜禽养殖业

在对整个流域，通过对湖泊生态保护核心区全部禁牧，其他功能区草场实施草畜平衡的基础上；博州人民政府应积极引导牧民发挥天然放牧、环境无污染的优势，在天然草地畜牧业的基础上，从传统的数量型畜牧业转向效率效益型畜牧业，走生态型畜牧业发展之路。畜牧品种以适应当地自然环境为主，生产的畜产品应符合绿色和有机食品标准，建设畜产品市场，加快畜产品的商品周转，减轻草地的压力，提高草地的承载能力。

同时，以博乐市及周边地区为带动，结合牧民定居工程，加大农牧民畜牧科技培训和新技术、新品种引进推广力度，提高畜牧业综合生产能力和畜产品商品率，促进传统畜牧业向现代畜牧业转变，稳定发展畜禽养殖业。

（三）适度发展冷水渔养殖与加工业

利用赛里木湖冷水鱼养殖的资源优势，适度利用浮游植物饵料，为风景区旅游业增加观赏内容和特色餐饮，在进行充分的科学观测和研究的基础上，适度确定养殖规模，适度发展冷水鱼加工和特色餐饮业。

（四）促进人口高度集聚

严格控制流域范围内的常住人口和居民点，转移安置三台办事处部分机构和暂住居民，优化流域内的人口规模和布局，促进定居人口的高度聚集。

## 七、严格控制流域水土资源开发利用强度，降低流域环境风险

（一）严格控制水资源利用

严格按照《赛里木湖风景名胜区总体规划》确定的用水规模和引水区域利用河流等淡水资源，作为旅游生活和景观、生态用水；加强牧区人畜饮水的管理，通过宣传教育提高流域内牧民和游客的节水意识。提高当地相关部门对赛里木湖入湖河流水量、湖泊水位、湖底形态的定期和长期观测和分析的能力，累计相关资料应对流域水资源系统的长期变化。

（二）合理开发利用土地资源

开展包括土地适宜性评价、生态脆弱性评价和集约利用评价在内的流域土地资源评价，对整个赛里木湖流域进行土地资源的“红线保护区”、“黄线缓冲区”和“蓝线优化区”；本着严守生态红线，强化黄线区生态屏障，合理优化和集约化开发利用蓝线区的方针，将流域旅游开发和基础设施建设合理调控在蓝线区内，规范各类建设活动，避免土地资源的无序开发，降低建设对区域的生态环境产生的干扰或破坏。

对于未来建设活动对土地资源的破坏与扰动，应严格按照流域土地资源利用和调控的要求，尽量缩减取石、取土，土木工程建设项目，所有项目必须开展环境影响评价和水土保持评价等，必要的景观项目和设施应严格按照环评和水保要求实施，以减少环境影响、保护自然地貌。

## 八、强化流域环境监管能力建设，完善生态安全监管制度

（一）健全流域生态监测与管理体系

合理选址集中建设赛里木湖生态科研监测中心，具备科研监测、有害生物预测预报、鸟类保护、野生动物救护、生态环境保护宣传等功能，在区内有选择性的建设生态定位观测站、鸟类活动观测点、水文水质观测站点等，配套必要的观测及科研仪器设备。

在环湖水鸟栖息集中的湖滩，沿环湖公路修建观鸟长廊、观鸟平台、观鸟屋，配备观鸟望远镜，设置水鸟图谱、生活习性、迁飞路线等解说牌，放置自由取阅的科普宣传册；环境保护宣传牌，湿地知识普及宣传牌。

（二）加强区域环境监测、监察能力建设

针对赛里木湖流域环境监管现状，基于博州、博乐市环境监测站现有人员、设备及其他软硬件条件，分别按照西部地区环境监测和监察能力二级、三级标准，为博州及博乐市环境监测站补充增设必要的环境监测设备，使环境监测机构相应的环境监测能力提高；为博州赛里木湖风景名胜区管理委员会综合执法局配备环境监察人员、车辆及设备，并对相关人员进行专业培训，使博州赛管委综合执法局的监察能力达到西部区域环境监察三级标准要求，提高环境监察执法能力。

（三）加强区域环境应急能力建设

基于博州、博乐市环境监测站环境应急建设现状，分别按照西部区域环境监测二级、三级站标准要求，补充增设必要的环境应急专门人员、车辆和设备，提高赛里木湖环境应急监测能力。

（四）实施赛里木湖流域环境信息化建设

按照坚持“统筹兼顾、分布实施；统一平台、资源共享；统一管理、安全保密”的原则，结合《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》中数字化游客中心的建设，集成其中，构建集信息开发、应用、建设、管理与服务一体化，全区上下贯通、左右联接、运转协调、便捷高效的比较完整的赛里木湖环境信息化体系，实现对赛里木湖流域环境动态信息监测与管理，及时掌握景区建设过程中发生的各种问题，并进行有效的处理。

第五章  重点工程与投资

## 一、流域环境保护长效机制建设工程

按照赛里木湖生态环境保护规划要求，有计划地开展有利于流域生态环境保护长效机制建设各项条例、办法和制度等的编制，开展必要的流域生态基线调查与生态安全评估、生态环境保护总体及年度实施方案编制等工作。规划期内实施项目4个，总投资750万元。

重点项目如下：

（一）生态环境保护长效机制建设项目。编制赛里木湖流域环境保护沟通协调与决策制度、流域重点项目环境保护决策办法、流域生态环境保护条例、流域生态环境保护专项资金保障办法、流域环境监督管理制度，流域生态环境保护目标考核办法等一系列条例、办法和制度等，形成较为完善的赛里木湖流域生态环境保护体系。

（二）流域生态基线调查项目。编制和报送赛里木湖全流域生态系统服务功能、水生态、社会经济影响的生态基线调查实施方案，开展全流域生态基线调查，向环保部提交调查报告和基础数据。

（三）流域生态安全评估项目。分别对规划基准年和规划末年赛里木湖流域生态安全状况进行评估，为湖泊生态环境保护目标、规划、实施方案的制定提供科学依据，为进一步开展中长期生态安全保障措施提供决策基础。

（四）生态环境保护实施方案编制项目。按照国家环保部提出的全国良好湖泊生态环境保护实施方案编制技术指南、方法和要求，及自治区关于良好湖泊生态环境保护试点工作的要求，以本规划为依据，定期编制赛里木湖生态环境保护试点总体实施方案及各年年度实施方案，推进赛里木湖生态环境保护规划的实施。

## 二、生态保护与修复工程

封育和保护16.48万亩天然水源涵养林，禁牧22.75万亩草场，草畜平衡和休牧轮牧88.7万亩草地，建设人工饲草料基地2.555万亩，定居牧民511户，修复9.94万亩湖周生态退化区域，实施5公里生态护岸，治理沟道约100.05公里，构建沟道缓冲带139公顷，防治草原虫鼠害区域22.5万亩，治理环湖道路侵蚀沟壑156处，保护野生禽鸟栖息地69.3平方公里，封禁环湖公路，新建县乡道路45公里。规划期内实施生态保护与修复项目12个，总投资64632.21万元。

重点项目如下：

（一）水源涵养林保护工程。对流域现有保存较好的10987.9公顷（16.48万亩）水源涵养天然林地设立保护围网和标志牌，进行自然封育和保护。选择气候、水文条件适宜的山体阴坡面，对流域内退化较严重的684.72公顷（1.03万亩）天然有林地，实行人工抚育和封育。

（二）草地禁牧工程。对湖泊生态保护核心区草场实施有序退牧还草，禁牧面积22.75万亩。根据需要设置草地禁牧围栏180km、人畜饮水系统50处、管护站点15个。其中，环湖80km的区域（博州管辖）共计10970公顷（16.45万亩）；湖南松树头至三台湖周伊犁使用区域，包括青乡一牧场、喀拉克穆尔草原靠近环湖公路的区域、天湖古口区域，共计4200公顷（6.3万亩）。

（三）草畜平衡工程。对区内低山-丘陵生态屏障区，东部生态建设功能区和西部水源涵养功能区内共计59133.33公顷（88.7万亩）的草地资源进行调查和合理确定载畜量，制订超载和过牧严重区域的草畜平衡和减畜计划，按要求做好补偿工作，促进区内草地生态系统保护和自然修复。

（四）草地生态修复工程。对区内低山-丘陵生态屏障区，东部生态建设功能区和西部水源涵养功能区共计6627.71公顷（9.94万亩）退化较严重的草场进行分区休牧、轮牧，管护站13处，促进草场自我修复。

其中2014年，在西海近湖区休牧1182.12公顷、设置管护站2处；南部近湖区休牧881.08公顷，设置管护站2处；东北偏东部休牧994.93公顷、设置管护站2处；2015年，在西海区休牧891.65公顷，设置管护站2处；南部远湖区休牧772.04公顷，设置管护站1处；北部休牧190.18公顷，设置管护站1处；2016年，在西海草原远湖区休牧1081.49公顷，设置管护站2处；在南部远湖区休牧634.21公顷，设置管护站1处。

（五）牧民定居工程。定居流域禁牧区牧民511户，实施21个定居点公共基础设施配套建设，每户居民建设80平方米砖混结构住房、100平方米暖圈、50立方米青贮窑，及通水、通电，修建围墙院落等。实现迁出牧民的100%定居。

（六）饲草料地建设工程。总投资1277.5万元，新建饲草料地2.555万亩，配套建设水源保障工程，使定居牧民户均占有草地50亩，项目布局在博尔塔拉河冲积平原。

（七）湖滨退化土地修复与建设工程。对湖周共计3244.56公顷（4.87万亩）的裸露、退化及沙化荒漠化湿地进行植被修复，其中对裸露土地及弃土坑进行土地平整，适当覆土，栽植本土草地植被，实施人工浇灌等措施，进行湿地植被恢复；对沙化荒漠化土地采取表层附草土，撒播本土草种，进行人工浇灌等措施，将湖滨退化湿地逐步进行恢复。

（八）生态护岸工程。对湖东、湖南共计约5公里重点坍塌湖岸实施生态护砌，防止对湖周设施的进一步冲刷和破坏。

（九）入湖河流（沟道）生态建设工程。治理查干郭勒河沟道约3公里，修复沟道缓冲带270公顷。治理西海草原侵蚀沟道约100.05公里，修复沟道缓冲带139公顷。减缓查干郭勒河与西海草原水土不断加剧的态势，降低进入湖泊水体的泥沙量。

（十）环湖道路局部沟道侵蚀区水土流失治理工程。在环湖道路涵桥迎、背水面方向156处沟壑区实施局部沟道侵蚀区水土流失治理工程，包括①治理东门售票点到北门售票点自然沟壑100处，长约10公里；②治理北门售票点到点将台自然沟壑14处，长约1.4公里；③治理点将台到西海草原停车场自然沟壑16处，长约3.2公里；④治理西海草原停车场到南门售票点自然沟壑24处，长约2.4公里；⑤治理南门售票点处的自然沟壑2处，长约0.02公里。治理长度共计17.02公里，缓解局部区域土壤侵蚀加剧的态势。

（十一）生物栖息地保护工程。保护野生禽鸟栖息地面积69.3平方公里（含水面），设围网10公里，设立保护宣传牌若干。封闭环湖东路，禁止来往温泉县和312国道的车辆进入赛里木湖流域，避开赛里木湖流域，新建北起温泉县呼和托哈国有牧场，南至312国道共计全长45公里的县级公路，降低车辆随意进入景区对区域环境的影响。

（十二）草原生物灾害综合治理项目。防治草原虫鼠害区域15000公顷（22.5万亩）。每年招引草原虫鼠害治理工程示范区域5000公顷，开展草原虫鼠害生态综合治理示范，购买治蝗车1辆。

## 三、污染防治工程

对影响赛里木湖水环境质量的各类污染源进行全面治理。清理和拆除区内不符合《风景名胜区管理条例》要求的各类设施；对沿湖依次分布和计划建设的景区、生活区逐步实施环境设施配套；对草畜平衡区的牧民生活区域配备垃圾收集清运装置，确保各区域垃圾、污水全部得到收集和清运；合理选址和建设生活污水处理厂和垃圾卫生填埋场各1座，实现流域污水和垃圾全部无害化处理；开展冷水鱼养殖与湖泊水生态变化相关问题研究，提出合理防控对策；22.75万亩核心草场禁牧，其余88.7万亩草场草畜平衡，有效削减畜禽养殖污染负荷。规划期内实施污染防治项目6个，总投资7089万元。

重点项目如下：

（一）违章设施拆除或搬迁项目。将松树头沿湖及沿公路一带与景观不协调、污染环境，与风景名胜资源保护无关，及与《新疆赛里木湖风景名胜区总体规划》不符的旅游接待毡房、餐馆、招待所等各类设施进行拆除或搬迁；将三台区现有的16户牧民、经营户和道班进行搬迁，剩下的各类设施进行拆除和清理，恢复这两处的自然景观。

（二）垃圾、污水收集和清运设施配套项目。对湖西西海景区、湖西南松树头区、湖北点将台景区、影视城、北门、湖东三台区和综合服务基地等6个区域，及《赛里木湖风景名胜区规划》拟新开发的5个景点和生活区，配套设置必要的环卫厕所、防渗污水池（污水收集池）和污水收集管道，按照游览路线每隔100米核实布置仿木垃圾桶，配备必要的垃圾转运桶、收集站、垃圾清运车辆和吸污车；草畜平衡区的牧民生活区域配备垃圾收集清运装置，确保各区域垃圾、污水收集和清运率均达到100%。

（三）污水治理基础设施建设项目。在综合服务基地以东15公里的流域外，修建处理规模为800立方米/日污水处理站一座，配套管网15公里，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，实现景区综合服务基地污水统一处理。

（四）垃圾治理基础设施建设项目。在流域外经合理选址和论证，建设垃圾卫生填埋场一座（5吨/日），规划使用年限70年以上，实现流域生活垃圾卫生填埋处理。

（五）水产养殖污染控制项目。联合或委托相关科研机构，开展一系列赛里木湖水产养殖与湖泊水生态变化相关问题研究，包括湖泊本底及现状水生态系统安全调查评价、湖泊水生生物群落结构评价、湖泊营养元素循环机制及途径、湖泊水域生态养殖容量、湖泊冷水渔业养殖资源合理利用和保护对策等方面的研究，为发展赛里木湖生态水产养殖和湖泊水环境保护提供科学依据。

（六）畜禽养殖污染控制项目。通过实施草地禁牧工程、草畜平衡工程、牧民定居工程和饲草料地建设工程等，将流域内湖泊生态保护核心区全部牧民定居，所有牲畜迁出；对区内低山-丘陵生态屏障区，东部生态建设功能区、西部水源涵养功能区的部分牲畜核减，共计定居牧民511户、人口2395，迁出牲畜12.64万头只，减少入湖污染物。

## 四、生态旅游基础设施建设工程

建设景区生态游览木栈道21.5公里，旅游步道69.7公里，草原牧道50公里，游览车停停靠站9处，确保区内旅游人员、马匹和车辆在规定的地点游览和停靠。规划期内实施生态旅游基础设施建设项目4个，总投资1436.85万元。

（一）生态游览木栈道工程。在环湖主要景点区域，游客较为集中，为了减少游客踩踏景区草场，修建生态游览木栈道。修建影视城基地游览木栈道1.5公里，点将台景区游览木栈道1公里，西海涌珠（克勒涌珠）景区游览木栈道1公里，西海草原观鸟游览木栈道6公里，金花紫卉景区游览木栈道3公里，松树头景区游览木栈道5公里，三台草原景区游览木栈道1公里，天湖古口游览木栈道2公里，三台古驿游览木栈道1公里。要求游览木栈道宽度为2米，沿途每隔100米配置仿木垃圾桶1组，配套设施必要的观景平台、引导标语和宣传牌等。

（二）生态旅游步道工程。建设西海草原历史文化景区旅游步道44.7公里，查干郭勒冰雪生态探险景区旅游步道25公里。

（三）草原牧道工程。通过平整道路和修建过河桥梁，建立草原牧道，避开牲畜转场时对核心景区草场的踩踏。建设西海到北门（北线牧道）40公里，查干郭勒河牧道10公里。

（四）游览车停靠站工程。在影视城、点将台、天鹅乐水、西海草原、金花紫卉、松树头、三台古驿、天湖古口、三台草原共计环湖9个景点，分别建设1处游览车停靠站。

## 五、环境监管能力建设工程

实施赛里木湖流域生态环境监测、环境监察、应急保障和环境信息化四大能力建设，为维护流域生态安全和环境质量提供能力支撑。规划期间计划实施的环境监管能力建设项目5个，总投资4527.8万元。

（一）生态观测与保护能力建设项目。建设赛里木湖生态科研监测中心，设置生态定位观测站、鸟类活动观测点1处以上，配套必要的观测及科研仪器设备；在环湖水鸟栖息集中的湖滩，修建观鸟屋，配套设置水鸟图谱、生活习性、迁飞路线等解说牌及湿地知识普及宣传牌。

（二）环境监测能力建设项目。博州环境监测站达到西部地区二级监测站标准化建设水平，博乐市环境监测站达到西部地区三级站标准化建设水平。在赛里木湖区三台、喇嘛苏、松树头、赛北堡、三台西南岸设置6处水质监测点，在湖周主要入湖河流设置5处长期水文监测点。

（三）流域环境应急能力建设项目。博州环境监测站和博乐市环境监测站分别达到西部区域环境监测二级和三级站的环境应急能力要求，补充增设必要的环境应急专门人员、车辆和设备，完善环境应急队伍，制定赛里木湖环境应急预案，提高对赛里木湖环境应急能力。

（四）环境监察执法能力建设项目。博州赛里木湖风景名胜区管理委员会综合执法局的监察能力达到西部区域环境监察三级标准要求，完善博州赛管委综合执法局对赛里木湖环境监管基础设施和条件，提高环境监察执法能力。

（五）流域环境监测信息化建设项目。结合《新疆赛里木湖旅游区5A提升规划》中数字化游客中心的建设，增补必要的设备和人员，构建流域环境信息管理平台和环境信息传输系统，实现流域环境信息的有效管理和发布。

## 六、投资估算

赛里木湖生态环境保护规划期间（2012-2016年）计划实施五大类工程共35个项目，总投资为78435.86万元，由中央专项资金、地方专项资金（自治区、博州、博乐市、赛里木湖风景名胜区）、企业和社会资金等渠道筹措解决，重点工程投资估算见表6.1。规划其中，环境保护长效机制建设类工程投资750万元，占总投资0.96%；生态保护与修复类工程投资64632.21万元，占总投资82.4%；污染防治类工程投资7089万元，占总投资9.04%；生态旅游基础设施建设类工程投资1436.85万元，占总投资1.83%；生态环境监管能力建设类工程投资4527.8万元，占总投资5.77%。具体项目建设内容、投资及实施安排见附表一。

表6.1     赛里木湖生态环境保护规划重点工程投资估算汇总表

| 序号 | 项目类型 | 投资总估算（万元） | 占总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护长效机制建设类工程 | 750 | 0.96 |
| 2 | 生态保护与修复类工程 | 64632.21 | 82.40 |
| 3 | 污染防治类工程 | 7089 | 9.04 |
| 4 | 生态旅游基础设施建设类工程 | 1436.85 | 1.83 |
| 5 | 生态环境监管能力建设类工程 | 4527.8 | 5.77 |
| 合计 |  | 78435.86 | 100.00 |

第六章  保障措施

## 一、加强组织领导，明确任务，落实责任

成立由自治区领导担任组长，环保厅、发改委、财政厅、博州人民政府、伊犁州人民政府为成员的赛里木湖生态环境保护与治理协调领导小组，负责全面落实国家和自治区有关部门关于赛里木湖生态环境保护与治理工作的建议和措施，审议赛里木湖生态环境保护与治理的相关政策、规划，协调解决规划实施中的重大问题。领导小组办公室建立工作运行机制，负责督查自治区湖泊生态环境保护领导小组关于赛里木湖生态环境保护决策和部署的落实情况。自治区人民政府、伊犁州政府主要负责协调和督促各项目中涉及除博州管辖外，主要由伊犁霍城县及农四师使用的草场和旅游景点区域工程的实施。

博州政府负责规划的总体实施，成立项目实施领导小组，组长由博州主要领导出任，博州赛管委、发改委、财政局、环保局、林业局、畜牧局、草原、水利、交通等单位主要负责人担任小组成员，严格按照项目管理办法和建设要求组织项目实施，定期汇报建设进度，确保项目建设质量和工期，并且负责项目建成后的运行管理。

博州赛管委作为流域统一的管理机构，是本规划实施的主体单位，重点负责（1）各现有（松树头、点将台、北门、西海、三台、综合服务基地）及规划景点的环境综合整治、垃圾、生活污水处理工程；（2）综合服务基地生活污水厂处理工程；（3）旅游及生活垃圾分拣及压缩站建设；（4）湖滨湿地修复与建设工程；（5）核心区草地生态保护工程；（6）黄线区退化草地生态修复工程；（7）生态护岸工程；（8）入湖河流（沟道）生态建设工程；（9）珍稀野生禽鸟栖息地保护工程；（10）生态旅游基础设施建设工程；（11）湖泊生态安全调查与评估工程等项目的实施。配合林业部门实施“水源涵养林封育和恢复工程”；配合畜牧、草原部门实施“非核心区草地生态保育工程”和“草原虫鼠害防治工程”；配合环保部门实施“环境监管体能力建设工程”。

博州环保局主要负责赛里木湖流域环湖“环境监管体能力建设工程”的实施，配合赛管委实施“污染防治工程”的实施。

博州畜牧、草原部门负责实施“非核心区草地生态保育工程”和“草原虫鼠害防治工程”，配合赛管委实施“核心区草地生态保护工程”和“黄线区退化草地生态修复工程”。

博州林业部门负责实施“水源涵养林封育和恢复工程”。

博州水利部门主要配合赛管委实施“湖滨湿地修复与建设工程”、“入湖河流（沟道）生态建设工程”、“生态护岸工程”等。

博州交通部门负责“环湖东路封禁工程”实施。

以上项目中涉及伊犁州的，由伊犁州、霍城县及农四师相对应的部门予以配合实施。

## 二、完善法律法规，强化环境执法

由博州人民政府为主，协同伊犁州人民政府提请自治区人大以立法的形式，制定并颁布实施《赛里木湖流域生态环境保护条例》，实现对全流域实行统一的生态环境管理，进一步理顺管理体制、强化管理手段和法律保障。

## 三、多渠道筹措资金，保障项目建设

规划中的流域环境综合整治、景区生活垃圾处理、生活污水处理、湖滨湿地修复、湖泊水体水生保育、入湖河流（沟道）生态建设、流域生物多样性保护项目建设以博州地方为主，自治区通过“新疆湖泊生态保护试点专项资金”给予适当的补助，同时积极争取国家的支持。规划中提出的需建工程，自治区、博州及博乐市政府各级行政主管部门按照现行的各类项目事权划分投资分摊的办法，应编制规划实施方案，将相关项目建设投入分年度做出安排，对规划中流域生态保护和污染治理类项目予以优先支持。

## 四、强化信息公开，促进公众参与

建立环境信息交流制度，由博州及博乐市环保局应定期通报赛里木湖环境质量、环境污染应急处理和污染治理工程信息；由博州赛里木湖风景名胜区管理委员会综合执法局定期报送环境监察执法信息。建立方案反馈、调整机制，职能部门随时根据掌握的项目实施背景、工程进度与效果，以及公众对于方案实施的反馈意见，定期对方案内容的可行性进行讨论与必要的修改。

积极引导公众参与，提高公民环保意识。加强项目实施宣传工作，扎实做好对退牧区牧户的宣传工作。广泛宣传国家的相关政策、扶持措施、补偿方案等与禁牧区牧户利益相关的内容，以推动生态环境保护工程的顺利进行。

## 五、严格管理，推进规划实施

博州人民政府应严格执行赛里木湖生态环境保护规划，加强对赛里木湖流域生态环境保护建设项目的管理，推进本规划的实施。自治区和博州财政、环保部要强化赛里木湖生态环境保护工程监管制度，加强保护工作的日常监督检查，确保专项资金按规定使用，使得赛里木湖生态环境保护工作确定实效。

严格组织项目申报、审查，提出项目和资金安排建议，严格按照国家关于工程建设质量管理的各项规定开展规划项目实施工作，确保各项目的工程质量。加强项目前期准备（包括立项、可行性研究和初步设计）、实施、竣工验收、项目后评估等的全过程管理，并向社会公布各项目的的环境效益。